| 达州市第一人民医院零星家具市场询价 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参考图片 | 产品 | 规格 | 参数 | 数量 | 单价 | 备注 |
| 1 |  | 机场椅 | 标准 | 1、面 料：优质环保人造皮革符合GB/T 21196-2-2007《纺织品马丁代尔法织物耐磨性的测定第2部分：试样破损检测依据的测定》、GB/T 2912.1-2009《纺织品甲醛的测定第1部分：游离和水解的甲醛》:GB/T5713-2013《纺织品色牢度试验耐水色牢度》判定依据GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C类、耐水色牢度变色4-5、甲醛含量未检出、PH值4.0~7.0、耐汗渍色牢度4-5、耐水色牢度4-5、耐干摩擦色牢度4-5. 2、海绵：密度36kg/m2，回弹力47%。不含氟氨化合物，无甲醛及二甲苯等异味，使用无苯胶粘剂粘接，圆润厚实，软硬适中，回弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。符合GB/T 10802-2006 通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料、HJ 2547-2016 环境标志产品技术要求家具标准。25%压陷硬度检测合格，65%/25%压陷比≥2.1， 75%压缩永久变形≤3.1%,回弹率≥53%,拉伸强度≥110kpa,伸长率≥141%,撕裂强度≥2.3N/cm,游离甲醛未检出 3、钢制配件：采用上海“宝钢”壁厚2.0mm优质一次性成型管材拉弯而成，产品表面经除油、清洗、去锈、磷化清洗、预处理、清洗、钝化等九道工序处理，高温塑化而成。喷塑表面平整、光滑，无流挂、起料、皱皮、露底脱落、伤痕等影响质量的缺陷。定型钢架采用亮光电镀喷涂。符合GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》的标准：尺寸偏差度、产品外形尺寸偏差不超过±5，邻边垂直度达标、金属件管材无裂缝、叠缝。焊接口无脱焊、虚焊。冲压件无脱层、铆接处牢固。喷涂层无腐蚀，电镀层无反绣、毛刺。结构安全性能达标，定型扶手采用亮光电镀喷涂。 |  |  |  |
| 2 |  | 钢制文件柜 | 900*400*1800 | 1、优质冷轧板冲压而成，产品表面经除油、清洗、去锈、磷化清洗、预处理、清洗、钝化等九道工序处理，喷塑表面平整、光滑，无流挂、起料、皱皮、露底脱落、伤痕等影响质量的缺陷。符合QB/T 3826-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法标准。中性盐雾连续喷雾48h，耐腐蚀等级10级。可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞未检出 2、符合GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》的标准：尺寸偏差度、产品外形尺寸偏差不超过±5，邻边垂直度达标、金属件管材无裂缝、叠缝。焊接口无脱焊、虚焊。冲压件无脱层、铆接处牢固。喷涂层无腐蚀，电镀层无反绣、毛刺。结构安全性能达标，金属喷漆图层硬度打到3H，冲击强度、耐腐蚀达标 3、符合QB/T 1621-2015《家具锁》的标准。金属件外观质量检验合格，锁头、钥匙表面应平整光洁，商标字迹应清晰、端正；电镀件外露表面应色泽均匀，不应有起泡、起层、露底等明显瑕疵 |  |  |  |
| 4 |  | 班台 | 2200*2000*750 | 1、基材：采用优质E1级颗粒板，标配≥16mm+25mm。含水率5%~8%、甲醛释放量≤0.02mg/m³。静曲强度≥19MPa，弹性模量≥2500MPa、内胶合强度≥0.45MPa、表面胶合强度≥1MPa、吸水厚度膨胀率分位值≤2，TVOC总挥发性有机化合物≤0.03mg/m³h，符合GB/T 4897-2015刨花板、GB 18580-2017 人造板及其制品、HJ 571-2010环境标志产品人造板及其制品的检测标准。 2、贴面：采用优质“三聚氰胺纸”，符合GB/T28995-2012人造板饰面专用纸，甲醛释放量≤1.8mg/L 3、封边：采用优质同色封边带，厚度≥1.2，符合国标QB/T4463-2013家具用封边条技术要求，邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)、邻苯二甲酸二异壬酯(DLNP) 邻苯二甲酸二辛酯(DNOP)邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)未检出，甲醛释放量未检出，可迁移元素、可溶性重金属铅、铬未检出。 4、抽屉锁：采用优质锁具，通过国标QB/T1621-2015家具锁——各项检测：承受1.80N·m扭矩后无松动、锁芯拨动件在承受0.70N·m扭矩后可正常使用 5、导轨：采用优质导轨，通过国标QB/T 2454-2013家具五金 抽屉导轨——垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开(过载)、耐腐蚀检测中性盐雾试验18h。1.5an以下锈点不应赶过20点/a²,其中1.0m以上点/ar的锈点不应超过点5/cn²，检测结论为无锈点 6、铰链：采用优质铰链，通过国标QB/T 2189-2013家具五金、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的”耐腐蚀试验方法、中性盐雾试验(NS5)检验依据法》JB/T9162.23-1999《铰链尺寸》，QB/T3826-1999.Nacl溶液浓度：50h/L，测试周期24H，耐腐蚀性能≥7级，耐腐蚀检测中性盐雾试验 18h。1.5an以下锈点不应赶过20点/a²,其中1.0m以上点/ar的锈点不应超过点5/cn²，检测结论为无锈点 7、五金件：采用优质三合一紧固件，通过GB/T28203-2011家具用连接件技术要求及试验方法，金属镀层抗盐雾测试，18,1.Em以下锈点≤20点,具中直径≥1.0mm铸点点/不超过5点(距离边缘棱角2mm以内的不计)，检测结果无锈点 |  |  |  |
| 5 |  | 6门书柜 | 2400*400*2000 | 1、基材：采用优质E1级颗粒板，标配≥16mm+25mm。含水率5%~8%、甲醛释放量≤0.02mg/m³。静曲强度≥19MPa，弹性模量≥2500MPa、内胶合强度≥0.45MPa、表面胶合强度≥1MPa、吸水厚度膨胀率分位值≤2，TVOC总挥发性有机化合物≤0.03mg/m³h，符合GB/T 4897-2015刨花板、GB 18580-2017 人造板及其制品、HJ 571-2010环境标志产品人造板及其制品的检测标准。 2、贴面：采用优质“三聚氰胺纸”，符合GB/T28995-2012人造板饰面专用纸，甲醛释放量≤1.8mg/L 3、封边：采用优质同色封边带，厚度≥1.2，符合国标QB/T4463-2013家具用封边条技术要求，邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)邻苯二甲酸二丁酯(DBP)邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)邻苯二甲酸二异壬酯(DLNP)邻苯二甲酸二辛酯(DNOP)邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)未检出，甲醛释放量未检出，可迁移元素、可溶性重金属铅、铬未检出。 4、抽屉锁：采用优质锁具，通过国标QB/T1621-2015家具锁——各项检测：承受1.80N·m扭矩后无松动、锁芯拨动件在承受0.70N·m扭矩后可正常使用 5、导轨：采用优质导轨，通过国标QB/T 2454-2013家具五金 抽屉导轨——垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开(过载)、耐腐蚀检测中性盐雾试验18h。1.5an以下锈点不应赶过20点/a²,其中1.0m以上点/ar的锈点不应超过点5/cn²，检测结论为无锈点 6、铰链：采用优质铰链，通过国标QB/T 2189-2013家具五金、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的”耐腐蚀试验方法、中性盐雾试验(NS5)检验依据法》JB/T9162.23-1999《铰链尺寸》，QB/T3826-1999.Nacl溶液浓度：50h/L，测试周期24H，耐腐蚀性能≥7级，耐腐蚀检测中性盐雾试验 18h。1.5an以下锈点不应赶过20点/a²,其中1.0m以上点/ar的锈点不应超过点5/cn²，检测结论为无锈点 7、五金件：采用优质三合一紧固件，通过GB/T28203-2011家具用连接件技术要求及试验方法，金属镀层抗盐雾测试，18,1.Em以下锈点≤20点,具中直径≥1.0mm铸点点/不超过5点(距离边缘棱角2mm以内的不计)，检测结果无锈点 |  |  |  |
| 6 |  | 班椅 | 标准（纳帕皮） | 1、面 料：优质环保人造皮革符合GB/T 21196-2-2007《纺织品马丁代尔法织物耐磨性的测定第2部分：试样破损检测依据的测定》、GB/T 2912.1-2009《纺织品甲醛的测定第1部分：游离和水解的甲醛》:GB/T5713-2013《纺织品色牢度试验耐水色牢度》判定依据GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C类、耐水色牢度变色4-5、甲醛含量未检出、PH值4.0~7.0、耐汗渍色牢度4-5、耐水色牢度4-5、耐干摩擦色牢度4-5. 2、海绵：密度36kg/m2，回弹力47%。不含氟氨化合物，无甲醛及二甲苯等异味，使用无苯胶粘剂粘接，圆润厚实，软硬适中，回弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。符合GB/T 10802-2006 通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料、HJ 2547-2016 环境标志产品技术要求家具标准。25%压陷硬度检测合格，65%/25%压陷比≥2.1， 75%压缩永久变形≤3.1%,回弹率≥53%,拉伸强度≥110kpa,伸长率≥141%,撕裂强度≥2.3N/cm,游离甲醛未检出 3、粘合剂：成型胶。 4、油漆：5遍底漆+3遍面漆，广东“大宝漆”净味环保漆，涂膜硬度3H，漆膜表面无尘粒气泡，渣点，边缘及立面无流挂现象通过GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、 VOC含量≤40g/L，可溶性重金属含量：镉(Cd)含量、铬(Cr) 含量、汞(Hg) 含量均未检出，总铅（Pb）含量未检出，苯含量未检出，甲苯与二甲苯总和含量未检出 5、框架：优质实木框架，并经过烘干、防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形 6、配件:采用台湾"WDF"气压棒（受力250kg），伸缩30万次不漏气； 7、脚架、脚轮:采用美国杜邦尼龙纤维制成,间隙误差在13%毫米左右,移杂音注,耐磨性大 6、产品符合QB/T2280-2016 办公家具 办公椅——技术检测要求产品符合QB/T2280-2016办公家具 办公椅、软质聚氨酯泡沫塑料座面密度≥32KG/㎡、软质聚氨酯泡沫塑料回弹性≥44%、软质聚氨酯泡沫塑料75%压缩永久变形≤5%、纺织面料干摩擦色牢度4-5级 |  |  |  |
| 7 |  | 办公桌 | 1200*600*750 | 1、基材：采用优质E1级颗粒板，标配≥16mm+25mm。含水率5%~8%、甲醛释放量≤0.02mg/m³。静曲强度≥19MPa，弹性模量≥2500MPa、内胶合强度≥0.45MPa、表面胶合强度≥1MPa、吸水厚度膨胀率分位值≤2，TVOC总挥发性有机化合物≤0.03mg/m³h，符合GB/T 4897-2015刨花板、GB 18580-2017 人造板及其制品、HJ 571-2010环境标志产品人造板及其制品的检测标准。 2、贴面：采用优质“三聚氰胺纸”，符合GB/T28995-2012人造板饰面专用纸，甲醛释放量≤1.8mg/L 3、封边：采用优质同色封边带，厚度≥1.2，符合国标QB/T4463-2013家具用封边条技术要求，邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)邻苯二甲酸二丁酯(DBP)邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)邻苯二甲酸二异壬酯(DLNP)邻苯二甲酸二辛酯(DNOP)邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)未检出，甲醛释放量未检出，可迁移元素、可溶性重金属铅、铬未检出。 4、抽屉锁：采用优质锁具，通过国标QB/T1621-2015家具锁——各项检测：承受1.80N·m扭矩后无松动、锁芯拨动件在承受0.70N·m扭矩后可正常使用 5、导轨：采用优质导轨，通过国标QB/T 2454-2013家具五金 抽屉导轨——垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开(过载)、耐腐蚀检测中性盐雾试验18h。1.5an以下锈点不应赶过20点/a²,其中1.0m以上点/ar的锈点不应超过点5/cn²，检测结论为无锈点 6、铰链：采用优质铰链，通过国标QB/T 2189-2013家具五金、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的”耐腐蚀试验方法、中性盐雾试验(NS5)检验依据法》JB/T9162.23-1999《铰链尺寸》，QB/T3826-1999.Nacl溶液浓度：50h/L，测试周期24H，耐腐蚀性能≥7级，耐腐蚀检测中性盐雾试验18h。1.5an以下锈点不应赶过20点/a²,其中1.0m以上点/ar的锈点不应超过点5/cn²，检测结论为无锈点 7、五金件：采用优质三合一紧固件，通过GB/T28203-2011家具用连接件技术要求及试验方法，金属镀层抗盐雾测试，18,1.Em以下锈点≤20点,具中直径≥1.0mm铸点点/不超过5点(距离边缘棱角2mm以内的不计)，检测结果无锈点 |  |  |  |
| 8 |  | 办公椅 | 标准 | 1、面 料：优质环保人造皮革符合GB/T 21196-2-2007《纺织品马丁代尔法织物耐磨性的测定第2部分：试样破损检测依据的测定》、GB/T 2912.1-2009《纺织品甲醛的测定第1部分：游离和水解的甲醛》:GB/T5713-2013《纺织品色牢度试验耐水色牢度》判定依据GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C类、耐水色牢度变色4-5、甲醛含量未检出、PH值4.0~7.0、耐汗渍色牢度4-5、耐水色牢度4-5、耐干摩擦色牢度4-5. 2、海绵：密度36kg/m2，回弹力47%。不含氟氨化合物，无甲醛及二甲苯等异味，使用无苯胶粘剂粘接，圆润厚实，软硬适中，回弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。符合GB/T 10802-2006 通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料、HJ 2547-2016 环境标志产品技术要求家具标准。25%压陷硬度检测合格，65%/25%压陷比≥2.1， 75%压缩永久变形≤3.1%,回弹率≥53%,拉伸强度≥110kpa,伸长率≥141%,撕裂强度≥2.3N/cm,游离甲醛未检出 3、配件:采用台湾"WDF"气压棒（受力250kg），伸缩30万次不漏气； 4、脚架、脚轮:采用美国杜邦尼龙纤维制成,间隙误差在13%毫米左右,移杂音注,耐磨性大 |  |  |  |
| 9 |  | 病例架 | 650w*400d*800h | 1、优质冷轧板冲压而成，产品表面经除油、清洗、去锈、磷化清洗、预处理、清洗、钝化等九道工序处理，喷塑表面平整、光滑，无流挂、起料、皱皮、露底脱落、伤痕等影响质量的缺陷。符合QB/T 3826-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法标准。中性盐雾连续喷雾48h，耐腐蚀等级10级。可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞未检出 2、符合GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》的标准：尺寸偏差度、产品外形尺寸偏差不超过±5，邻边垂直度达标、金属件管材无裂缝、叠缝。焊接口无脱焊、虚焊。冲压件无脱层、铆接处牢固。喷涂层无腐蚀，电镀层无反绣、毛刺。结构安全性能达标，金属喷漆图层硬度打到3H，冲击强度、耐腐蚀达标 3、符合QB/T 1621-2015《家具锁》的标准。金属件外观质量检验合格，锁头、钥匙表面应平整光洁，商标字迹应清晰、端正；电镀件外露表面应色泽均匀，不应有起泡、起层、露底等明显瑕疵 |  |  |  |
| 7 |  | 保险柜 | 规格：600*560*1500 | 1.防盗保险柜采用的钢材，其抗拉强度极限应不小于345MPa。2.柜体可采用铸造或钢板装配焊接结构。焊缝抗拉强度应不低于母体材料的抗拉强度。若钢板厚度达到25mm时，则连续焊缝深度应不小于6mm。采用其他材料和工艺制作时，应充分考虑该类别防盗保险柜的抗破坏要求。3.A类、B类防盗保险柜质量小于340kg时，应配备固定件，并应有指导防盗保险柜固定在混凝土上，或较大保险柜内，或房间内的说明书。4.C类防盗保险柜的质量应不小于450kg。5.柜门和门框之间应没有进入柜内的直接通道。柜门与广]框的隙缝最大处应符合有关的规定。 |  |  |  |
| 10 |  | 病员小圆登 | ￠320*420 | 1、优质冷轧板冲压而成，产品表面经除油、清洗、去锈、磷化清洗、预处理、清洗、钝化等九道工序处理，喷塑表面平整、光滑，无流挂、起料、皱皮、露底脱落、伤痕等影响质量的缺陷。符合QB/T 3826-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法标准。中性盐雾连续喷雾48h，耐腐蚀等级10级。可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞未检出 2、符合GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》的标准：尺寸偏差度、产品外形尺寸偏差不超过±5，邻边垂直度达标、金属件管材无裂缝、叠缝。焊接口无脱焊、虚焊。冲压件无脱层、铆接处牢固。喷涂层无腐蚀，电镀层无反绣、毛刺。结构安全性能达标，金属喷漆图层硬度打到3H，冲击强度、耐腐蚀达标 3、符合QB/T 1621-2015《家具锁》的标准。金属件外观质量检验合格，锁头、钥匙表面应平整光洁，商标字迹应清晰、端正；电镀件外露表面应色泽均匀，不应有起泡、起层、露底等明显瑕疵 |  |  |  |
| 11 |  | 不锈钢储物柜 | 1000W*500D*1850H | 1、优质冷轧板冲压而成，产品表面经除油、清洗、去锈、磷化清洗、预处理、清洗、钝化等九道工序处理，喷塑表面平整、光滑，无流挂、起料、皱皮、露底脱落、伤痕等影响质量的缺陷。符合QB/T 3826-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法标准。中性盐雾连续喷雾48h，耐腐蚀等级10级。可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞未检出 2、符合GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》的标准：尺寸偏差度、产品外形尺寸偏差不超过±5，邻边垂直度达标、金属件管材无裂缝、叠缝。焊接口无脱焊、虚焊。冲压件无脱层、铆接处牢固。喷涂层无腐蚀，电镀层无反绣、毛刺。结构安全性能达标，金属喷漆图层硬度打到3H，冲击强度、耐腐蚀达标 3、符合QB/T 1621-2015《家具锁》的标准。金属件外观质量检验合格，锁头、钥匙表面应平整光洁，商标字迹应清晰、端正；电镀件外露表面应色泽均匀，不应有起泡、起层、露底等明显瑕疵 |  |  |  |
| 11 |  | 不锈钢架 | 1200W*600D*1800H | 1．采用食品级不锈钢材料进行弯折、压折、焊接成型； 2,高耐磨，无噪音，防水,防菌,稳定性好； 3,可调地平,调节层高,承重大. |  |  |  |
| 13 |  | 采血及输液椅 | 标准 | 1、面 料：优质环保人造皮革符合GB/T 21196-2-2007《纺织品马丁代尔法织物耐磨性的测定第2部分：试样破损检测依据的测定》、GB/T 2912.1-2009《纺织品甲醛的测定第1部分：游离和水解的甲醛》:GB/T5713-2013《纺织品色牢度试验耐水色牢度》判定依据GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C类、耐水色牢度变色4-5、甲醛含量未检出、PH值4.0~7.0、耐汗渍色牢度4-5、耐水色牢度4-5、耐干摩擦色牢度4-5. 2、海绵：密度36kg/m2，回弹力47%。不含氟氨化合物，无甲醛及二甲苯等异味，使用无苯胶粘剂粘接，圆润厚实，软硬适中，回弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。符合GB/T 10802-2006 通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料、HJ 2547-2016 环境标志产品技术要求家具标准。25%压陷硬度检测合格，65%/25%压陷比≥2.1， 75%压缩永久变形≤3.1%,回弹率≥53%,拉伸强度≥110kpa,伸长率≥141%,撕裂强度≥2.3N/cm,游离甲醛未检出 3、粘合剂：成型胶。 4、油漆：5遍底漆+3遍面漆，广东“大宝漆”净味环保漆，涂膜硬度3H，漆膜表面无尘粒气泡，渣点，边缘及立面无流挂现象通过GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、 VOC含量≤40g/L，可溶性重金属含量：镉(Cd)含量、铬(Cr) 含量、汞(Hg) 含量均未检出，总铅（Pb）含量未检出，苯含量未检出，甲苯与二甲苯总和含量未检出 5、框架：优质实木框架，并经过烘干、防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形 6、配件:采用台湾"WDF"气压棒（受力250kg），伸缩30万次不漏气； 7、脚架、脚轮:采用美国杜邦尼龙纤维制成,间隙误差在13%毫米左右,移杂音注,耐磨性大 6、产品符合QB/T2280-2016 办公家具 办公椅——技术检测要求产品符合QB/T2280-2016办公家具 办公椅、软质聚氨酯泡沫塑料座面密度≥32KG/㎡、软质聚氨酯泡沫塑料回弹性≥44%、软质聚氨酯泡沫塑料75%压缩永久变形≤5%、纺织面料干摩擦色牢度4-5级 |  |  |  |
| 14 |  | 治疗柜、操作台 | 定制（米） | 材料：304不锈钢 1．采用高质量优质304不锈钢弯折、压折、焊接成型. 2,高耐磨，无噪音，稳定性好. 3．配脚踏式污物收集桶2个,1个冷热水洗手池 . |  |  |  |
| 15 |  | 餐椅 | 标准 | 1、基材：选用中纤板，符合GB/T 11718-2009 中密度纤维板、GB 18580-2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量、HJ 571-2010 环境标志产品技术要求 人造板及其制品标准,密度≥0.73g/cm³,含水率≤7.1%,静曲强度≥35.1Mpa,弹性模量≥3550Mpa,内结合强度≥0.58Mpa,吸水厚度膨胀率≤6.6%，甲醛释放量≤0.124mg/m³，总挥发有机化合物TVOC未检出 2、油漆：5遍底漆+3遍面漆，广东“大宝漆”净味环保漆，涂膜硬度3H，漆膜表面无尘粒气泡，渣点，边缘及立面无流挂现象通过GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、 VOC含量≤40g/L，可溶性重金属含量：镉(Cd)含量、铬(Cr) 含量、汞(Hg) 含量均未检出，总铅（Pb）含量未检出，苯含量未检出，甲苯与二甲苯总和含量未检出 3、面材：采用国内AAA级红杉木皮贴面，厚度为0.2mm，符合GB/T 13010-2006 刨切单板标准，含水率8%～16% 4、五金配件：选用高档“CH”三合一；符合GB/T 28203-2011 家具用连接件技术要求及试验方法标准。金属件外观要求检验合格：金属件表面应无锈蚀、毛刺刃口、露底等现象，应光滑平整，应无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕、磕碰伤等缺陷；焊接部位应牢固，应无脱焊、虚焊、焊穿，焊缝均匀，应无毛刺、锐楞、飞溅、裂纹等缺陷；塑料部位表面应光洁平滑，不应有裂纹、划伤、沙粒、疙瘩、麻点等缺陷，色泽应一致；金属镀层抗盐雾18h，1.5mm以下锈点≤20点/dm ²，其中直径≥1.0mm锈点不超过5点（距边缘棱角2mm以内的不计) |  |  |  |
| 16 |  | 餐桌 | 直径1.8米 | 1、基材：选用中纤板，符合GB/T 11718-2009 中密度纤维板、GB 18580-2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量、HJ 571-2010 环境标志产品技术要求 人造板及其制品标准,密度≥0.73g/cm³,含水率≤7.1%,静曲强度≥35.1Mpa,弹性模量≥3550Mpa,内结合强度≥0.58Mpa,吸水厚度膨胀率≤6.6%，甲醛释放量≤0.124mg/m³，总挥发有机化合物TVOC未检出 2、油漆：5遍底漆+3遍面漆，广东“大宝漆”净味环保漆，涂膜硬度3H，漆膜表面无尘粒气泡，渣点，边缘及立面无流挂现象通过GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、 VOC含量≤40g/L，可溶性重金属含量：镉(Cd)含量、铬(Cr) 含量、汞(Hg) 含量均未检出，总铅（Pb）含量未检出，苯含量未检出，甲苯与二甲苯总和含量未检出 3、面材：采用国内AAA级红杉木皮贴面，厚度为0.2mm，符合GB/T 13010-2006 刨切单板标准，含水率8%～16% 4、五金配件：选用高档“CH”三合一；符合GB/T 28203-2011 家具用连接件技术要求及试验方法标准。金属件外观要求检验合格：金属件表面应无锈蚀、毛刺刃口、露底等现象，应光滑平整，应无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕、磕碰伤等缺陷；焊接部位应牢固，应无脱焊、虚焊、焊穿，焊缝均匀，应无毛刺、锐楞、飞溅、裂纹等缺陷；塑料部位表面应光洁平滑，不应有裂纹、划伤、沙粒、疙瘩、麻点等缺陷，色泽应一致；金属镀层抗盐雾18h，1.5mm以下锈点≤20点/dm ²，其中直径≥1.0mm锈点不超过5点（距边缘棱角2mm以内的不计) |  |  |  |
| 17 |  | 食堂餐桌 | 1200*800*750 | （1）基材：采用优质E1级刨花板，长度和宽度偏差±2mm，含水率≤5%，2h吸水厚度膨胀率≤3%，甲醛释放量≤0.022mg/m3，板边握螺钉力≥600N，板面握螺钉力≥900N，总挥发性有机化合物TVOC≤33㎍/m3，防霉菌性能不低于1级。（2）饰面：采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸，挥发物含量5%-9%，甲醛释放量≤0.2mg/L。 （3）封边：选用优质PVC封边条，厚度≥2.0mm，甲醛释放量≤0.2mg/L，可迁移元素（可溶性重金属）：铅Pb≤8mg/kg； 镉Cd≤2mg/kg； 铬Cr≤3mg/kg；汞Hg≤1mg/kg；砷As≤2mg/kg；钡Ba≤2mg/kg；硒Se≤35mg/kg，封边平滑，颜色与板材一致。 （4）热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，总挥发性有机物含量≤10g/L，苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出。 五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 |  |  |  |
| 18 |  | 食堂餐椅 | 标准 | （1）基材：采用优质E1级曲木板，长度和宽度偏差±2mm，含水率≤8%，2h吸水厚度膨胀率≤5%，甲醛释放量≤0.04mg/m3，板边握螺钉力≥1100N，板面握螺钉力≥1420N，总挥发性有机化合物TVOC≤20㎍/m3，防霉菌性能不低于1级。（2）脚架：采用优质喷涂金属脚架，直径16mm，厚度2.0mm，经酸洗磷化等处理，表面电镀工艺，符合人体工程学。 |  |  |  |
| 19 |  | 单面中药柜 | 1450*600*2200 | 1、基材：选用中纤板，符合GB/T 11718-2009 中密度纤维板、GB 18580-2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量、HJ 571-2010 环境标志产品技术要求 人造板及其制品标准,密度≥0.73g/cm³,含水率≤7.1%,静曲强度≥35.1Mpa,弹性模量≥3550Mpa,内结合强度≥0.58Mpa,吸水厚度膨胀率≤6.6%，甲醛释放量≤0.124mg/m³，总挥发有机化合物TVOC未检出 2、油漆：5遍底漆+3遍面漆，广东“大宝漆”净味环保漆，涂膜硬度3H，漆膜表面无尘粒气泡，渣点，边缘及立面无流挂现象通过GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、 VOC含量≤40g/L，可溶性重金属含量：镉(Cd)含量、铬(Cr) 含量、汞(Hg) 含量均未检出，总铅（Pb）含量未检出，苯含量未检出，甲苯与二甲苯总和含量未检出 3、面材：采用国内AAA级红杉木皮贴面，厚度为0.2mm，符合GB/T 13010-2006 刨切单板标准，含水率8%～16% 4、五金配件：选用高档“CH”三合一；符合GB/T 28203-2011 家具用连接件技术要求及试验方法标准。金属件外观要求检验合格：金属件表面应无锈蚀、毛刺刃口、露底等现象，应光滑平整，应无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕、磕碰伤等缺陷；焊接部位应牢固，应无脱焊、虚焊、焊穿，焊缝均匀，应无毛刺、锐楞、飞溅、裂纹等缺陷；塑料部位表面应光洁平滑，不应有裂纹、划伤、沙粒、疙瘩、麻点等缺陷，色泽应一致；金属镀层抗盐雾18h，1.5mm以下锈点≤20点/dm ²，其中直径≥1.0mm锈点不超过5点（距边缘棱角2mm以内的不计) |  |  |  |
| 20 |  | 导医台 | 6000*600*1100 | 1、基材：选用中纤板，符合GB/T 11718-2009 中密度纤维板、GB 18580-2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量、HJ 571-2010 环境标志产品技术要求 人造板及其制品标准,密度≥0.73g/cm³,含水率≤7.1%,静曲强度≥35.1Mpa,弹性模量≥3550Mpa,内结合强度≥0.58Mpa,吸水厚度膨胀率≤6.6%，甲醛释放量≤0.124mg/m³，总挥发有机化合物TVOC未检出 2、油漆：5遍底漆+3遍面漆，广东“大宝漆”净味环保漆，涂膜硬度3H，漆膜表面无尘粒气泡，渣点，边缘及立面无流挂现象通过GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、 VOC含量≤40g/L，可溶性重金属含量：镉(Cd)含量、铬(Cr) 含量、汞(Hg) 含量均未检出，总铅（Pb）含量未检出，苯含量未检出，甲苯与二甲苯总和含量未检出 3、面材：采用国内AAA级红杉木皮贴面，厚度为0.2mm，符合GB/T 13010-2006 刨切单板标准，含水率8%～16% 4、五金配件：选用高档“CH”三合一；符合GB/T 28203-2011 家具用连接件技术要求及试验方法标准。金属件外观要求检验合格：金属件表面应无锈蚀、毛刺刃口、露底等现象，应光滑平整，应无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕、磕碰伤等缺陷；焊接部位应牢固，应无脱焊、虚焊、焊穿，焊缝均匀，应无毛刺、锐楞、飞溅、裂纹等缺陷；塑料部位表面应光洁平滑，不应有裂纹、划伤、沙粒、疙瘩、麻点等缺陷，色泽应一致；金属镀层抗盐雾18h，1.5mm以下锈点≤20点/dm ²，其中直径≥1.0mm锈点不超过5点（距边缘棱角2mm以内的不计) |  |  |  |
| 21 |  | 等候沙发 | 3600*1400*740 | 1、面 料：优质环保人造皮革符合GB/T 21196-2-2007《纺织品马丁代尔法织物耐磨性的测定第2部分：试样破损检测依据的测定》、GB/T 2912.1-2009《纺织品甲醛的测定第1部分：游离和水解的甲醛》:GB/T5713-2013《纺织品色牢度试验耐水色牢度》判定依据GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C类 2、成都“锦江”合成(PU)发泡棉，曲度依照人体工程学背部曲线设计，力求高标准的舒适性，密度36kg/m2，回弹力47%。，不含氟氨化合物，无甲醛及二甲苯等异味，使用无苯胶粘剂粘接，圆润厚实，软硬适中，回弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。符合GB/T 10802-2006 通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料、HJ 2547-2016 环境标志产品技术要求家具标准。25%压陷硬度检测合格，65%/25%压陷比≥2.1， 75%压缩永久变形≤3.1%,回弹率≥53%,拉伸强度≥110kpa,伸长率≥141%,撕裂强度≥2.3N/cm,游离甲醛未检出 3、内框架：实木内框架，木材含水率8-12%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，主体榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀，木材表面光滑；符合GB/T 3324-2017 木家具通用技术条件、GB 18580-2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量、GB 18584- 2001 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量企业技术条件的标准；甲醛释放量≤0.025mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC)≤33μg/m³； 表面结合强度≥1.40MPa，木材含水率8%-17% 4、打 底：优质蛇簧和尼龙绷带穿插纺织打底，与泡棉之间加耐磨衬而，座面蛇簧四条、靠背蛇簧三条；符合GB/T 4357-2009冷拉碳素弹簧钢丝检测标准 5、支脚：实木支脚，木材含水率8-12%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，主体榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀，木材表面光滑；符合GB/T 3324-2017 木家具通用技术条件、GB 18580-2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量、GB 18584- 2001 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量企业技术条件的标准；甲醛释放量≤0.025mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC)≤33μg/m³； 表面结合强度≥1.40MPa，木材含水率8%-17% 6、产品符合QB/T 1952.1-2012 软体家具 沙发标准。 |  |  |  |
| 22 |  | 文件柜 | 850*390*1800 | 1、优质冷轧板冲压而成，产品表面经除油、清洗、去锈、磷化清洗、预处理、清洗、钝化等九道工序处理，喷塑表面平整、光滑，无流挂、起料、皱皮、露底脱落、伤痕等影响质量的缺陷。符合QB/T 3826-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法标准。中性盐雾连续喷雾48h，耐腐蚀等级10级。可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞未检出 2、符合GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》的标准：尺寸偏差度、产品外形尺寸偏差不超过±5，邻边垂直度达标、金属件管材无裂缝、叠缝。焊接口无脱焊、虚焊。冲压件无脱层、铆接处牢固。喷涂层无腐蚀，电镀层无反绣、毛刺。结构安全性能达标，金属喷漆图层硬度打到3H，冲击强度、耐腐蚀达标 3、符合QB/T 1621-2015《家具锁》的标准。金属件外观质量检验合格，锁头、钥匙表面应平整光洁，商标字迹应清晰、端正；电镀件外露表面应色泽均匀，不应有起泡、起层、露底等明显瑕疵 |  |  |  |
| 22 |  | 定制L型台（不含顶柜） | 定制（米） | 1.基材：采用优质E1 级免漆板，三聚氰胺纸饰面，具有防水、防潮、耐磨性能强； 2.封边：采用优质2.0mm 厚PVC 封边条，全自动封边机完成边； 3.五金配件：采用优质“DTC”品牌耐用缓冲液压式门铰、“DTC”品牌三合一偏心连接件、防锈易消毒型拉手等优质五金配件，开合次数超过5 万次； 4.所有板材均经过防虫、防腐、防水处理； 5.石英石台面，耐刮、耐污、用不旧、燃不着、无毒无辐射； 6.304不锈钢踢脚线。 |  |  |  |
| 24 |  | 钢制书架 | 1000*350*1800 | 1、优质冷轧板冲压而成，产品表面经除油、清洗、去锈、磷化清洗、预处理、清洗、钝化等九道工序处理，喷塑表面平整、光滑，无流挂、起料、皱皮、露底脱落、伤痕等影响质量的缺陷。符合QB/T 3826-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法标准。中性盐雾连续喷雾48h，耐腐蚀等级10级。可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞未检出 2、符合GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》的标准：尺寸偏差度、产品外形尺寸偏差不超过±5，邻边垂直度达标、金属件管材无裂缝、叠缝。焊接口无脱焊、虚焊。冲压件无脱层、铆接处牢固。喷涂层无腐蚀，电镀层无反绣、毛刺。结构安全性能达标，金属喷漆图层硬度打到3H，冲击强度、耐腐蚀达标 3、符合QB/T 1621-2015《家具锁》的标准。金属件外观质量检验合格，锁头、钥匙表面应平整光洁，商标字迹应清晰、端正；电镀件外露表面应色泽均匀，不应有起泡、起层、露底等明显瑕疵 |  |  |  |
| 25 |  | 洽谈桌 | 1600*800*750 | 1、基材：采用优质E1级颗粒板，标配≥16mm+25mm。含水率5%~8%、甲醛释放量≤0.02mg/m³。静曲强度≥19MPa，弹性模量≥2500MPa、内胶合强度≥0.45MPa、表面胶合强度≥1MPa、吸水厚度膨胀率分位值≤2，TVOC总挥发性有机化合物≤0.03mg/m³h，符合GB/T 4897-2015刨花板、GB 18580-2017 人造板及其制品、HJ 571-2010环境标志产品人造板及其制品的检测标准。 2、贴面：采用优质“三聚氰胺纸”，符合GB/T28995-2012人造板饰面专用纸，甲醛释放量≤1.8mg/L 3、封边：采用优质同色封边带，厚度≥1.2，符合国标QB/T4463-2013家具用封边条技术要求，邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)邻苯二甲酸二丁酯(DBP) 邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)邻苯二甲酸二异壬酯(DLNP) 邻苯二甲酸二辛酯(DNOP)邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)未检出，甲醛释放量未检出，可迁移元素、可溶性重金属铅、铬未检出。 4、抽屉锁：采用优质锁具，通过国标QB/T1621-2015家具锁——各项检测：承受1.80N·m扭矩后无松动、锁芯拨动件在承受0.70N·m扭矩后可正常使用 5、导轨：采用优质导轨，通过国标QB/T 2454-2013家具五金 抽屉导轨——垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开(过载)、耐腐蚀检测中性盐雾试验18h。1.5an以下锈点不应赶过20点/a²,其中1.0m以上点/ar的锈点不应超过点5/cn²，检测结论为无锈点 6、铰链：采用优质铰链，通过国标QB/T 2189-2013家具五金、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的”耐腐蚀试验方法、中性盐雾试验(NS5)检验依据法》JB/T9162.23-1999《铰链尺寸》，QB/T3826-1999.Nacl溶液浓度：50h/L，测试周期24H，耐腐蚀性能≥7级，耐腐蚀检测中性盐雾试验 18h。1.5an以下锈点不应赶过20点/a²,其中1.0m以上点/ar的锈点不应超过点5/cn²，检测结论为无锈点 7、五金件：采用优质三合一紧固件，通过GB/T28203-2011家具用连接件技术要求及试验方法，金属镀层抗盐雾测试，18,1.Em以下锈点≤20点,具中直径≥1.0mm铸点点/不超过5点(距离边缘棱角2mm以内的不计)，检测结果无锈点 |  |  |  |
| 26 |  | 护士站前台 | 7000W*800D*1050H | 1、基材：选用中纤板，符合GB/T 11718-2009 中密度纤维板、GB 18580-2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量、HJ 571-2010 环境标志产品技术要求 人造板及其制品标准,密度≥0.73g/cm³,含水率≤7.1%,静曲强度≥35.1Mpa,弹性模量≥3550Mpa,内结合强度≥0.58Mpa,吸水厚度膨胀率≤6.6%，甲醛释放量≤0.124mg/m³，总挥发有机化合物TVOC未检出 2、油漆：5遍底漆+3遍面漆，广东“大宝漆”净味环保漆，涂膜硬度3H，漆膜表面无尘粒气泡，渣点，边缘及立面无流挂现象通过GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、 VOC含量≤40g/L，可溶性重金属含量：镉(Cd)含量、铬(Cr) 含量、汞(Hg) 含量均未检出，总铅（Pb）含量未检出，苯含量未检出，甲苯与二甲苯总和含量未检出 3、面材：采用国内AAA级红杉木皮贴面，厚度为0.2mm，符合GB/T 13010-2006 刨切单板标准，含水率8%～16% 4、五金配件：选用高档“CH”三合一；符合GB/T 28203-2011 家具用连接件技术要求及试验方法标准。金属件外观要求检验合格：金属件表面应无锈蚀、毛刺刃口、露底等现象，应光滑平整，应无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕、磕碰伤等缺陷；焊接部位应牢固，应无脱焊、虚焊、焊穿，焊缝均匀，应无毛刺、锐楞、飞溅、裂纹等缺陷；塑料部位表面应光洁平滑，不应有裂纹、划伤、沙粒、疙瘩、麻点等缺陷，色泽应一致；金属镀层抗盐雾18h，1.5mm以下锈点≤20点/dm ²，其中直径≥1.0mm锈点不超过5点（距边缘棱角2mm以内的不计) |  |  |  |
| 27 |  | 换鞋凳 | 1400*350*400 | 1、面 料：优质环保人造皮革符合GB/T 21196-2-2007《纺织品马丁代尔法织物耐磨性的测定第2部分：试样破损检测依据的测定》、GB/T 2912.1-2009《纺织品甲醛的测定第1部分：游离和水解的甲醛》:GB/T5713-2013《纺织品色牢度试验耐水色牢度》判定依据GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C类 2、成都“锦江”合成(PU)发泡棉，曲度依照人体工程学背部曲线设计，力求高标准的舒适性，密度36kg/m2，回弹力47%。，不含氟氨化合物，无甲醛及二甲苯等异味，使用无苯胶粘剂粘接，圆润厚实，软硬适中，回弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。符合GB/T 10802-2006 通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料、HJ 2547-2016 环境标志产品技术要求家具标准。25%压陷硬度检测合格，65%/25%压陷比≥2.1， 75%压缩永久变形≤3.1%,回弹率≥53%,拉伸强度≥110kpa,伸长率≥141%,撕裂强度≥2.3N/cm,游离甲醛未检出 3、内框架：实木内框架，木材含水率8-12%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，主体榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀，木材表面光滑；符合GB/T 3324-2017 木家具通用技术条件、GB 18580-2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量、GB 18584- 2001 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量企业技术条件的标准；甲醛释放量≤0.025mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC)≤33μg/m³； 表面结合强度≥1.40MPa，木材含水率8%-17% 4、打 底：优质蛇簧和尼龙绷带穿插纺织打底，与泡棉之间加耐磨衬而，座面蛇簧四条、靠背蛇簧三条；符合GB/T 4357-2009冷拉碳素弹簧钢丝检测标准 5、支脚：实木支脚，木材含水率8-12%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，主体榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀，木材表面光滑；符合GB/T 3324-2017 木家具通用技术条件、GB 18580-2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量、GB 18584- 2001 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量企业技术条件的标准；甲醛释放量≤0.025mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC)≤33μg/m³； 表面结合强度≥1.40MPa，木材含水率8%-17% 6、产品符合QB/T 1952.1-2012 软体家具 沙发标准。 |  |  |  |
| 28 |  | 班台 | 1800*900*760 | 1、基材：选用中纤板，符合GB/T 11718-2009 中密度纤维板、GB 18580-2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量、HJ 571-2010 环境标志产品技术要求 人造板及其制品标准,密度≥0.73g/cm³,含水率≤7.1%,静曲强度≥35.1Mpa,弹性模量≥3550Mpa,内结合强度≥0.58Mpa,吸水厚度膨胀率≤6.6%，甲醛释放量≤0.124mg/m³，总挥发有机化合物TVOC未检出 2、油漆：5遍底漆+3遍面漆，广东“大宝漆”净味环保漆，涂膜硬度3H，漆膜表面无尘粒气泡，渣点，边缘及立面无流挂现象通过GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、 VOC含量≤40g/L，可溶性重金属含量：镉(Cd)含量、铬(Cr) 含量、汞(Hg) 含量均未检出，总铅（Pb）含量未检出，苯含量未检出，甲苯与二甲苯总和含量未检出 3、面材：采用国内AAA级红杉木皮贴面，厚度为0.2mm，符合GB/T 13010-2006 刨切单板标准，含水率8%～16% 4、五金配件：选用高档“CH”三合一；符合GB/T 28203-2011 家具用连接件技术要求及试验方法标准。金属件外观要求检验合格：金属件表面应无锈蚀、毛刺刃口、露底等现象，应光滑平整，应无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕、磕碰伤等缺陷；焊接部位应牢固，应无脱焊、虚焊、焊穿，焊缝均匀，应无毛刺、锐楞、飞溅、裂纹等缺陷；塑料部位表面应光洁平滑，不应有裂纹、划伤、沙粒、疙瘩、麻点等缺陷，色泽应一致；金属镀层抗盐雾18h，1.5mm以下锈点≤20点/dm ²，其中直径≥1.0mm锈点不超过5点（距边缘棱角2mm以内的不计) |  |  |  |
| 29 |  | 书柜 | 1200*400*2000 | 1、基材：选用中纤板，符合GB/T 11718-2009 中密度纤维板、GB 18580-2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量、HJ 571-2010 环境标志产品技术要求 人造板及其制品标准,密度≥0.73g/cm³,含水率≤7.1%,静曲强度≥35.1Mpa,弹性模量≥3550Mpa,内结合强度≥0.58Mpa,吸水厚度膨胀率≤6.6%，甲醛释放量≤0.124mg/m³，总挥发有机化合物TVOC未检出 2、油漆：5遍底漆+3遍面漆，广东“大宝漆”净味环保漆，涂膜硬度3H，漆膜表面无尘粒气泡，渣点，边缘及立面无流挂现象通过GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、 VOC含量≤40g/L，可溶性重金属含量：镉(Cd)含量、铬(Cr) 含量、汞(Hg) 含量均未检出，总铅（Pb）含量未检出，苯含量未检出，甲苯与二甲苯总和含量未检出 3、面材：采用国内AAA级红杉木皮贴面，厚度为0.2mm，符合GB/T 13010-2006 刨切单板标准，含水率8%～16% 4、五金配件：选用高档“CH”三合一；符合GB/T 28203-2011 家具用连接件技术要求及试验方法标准。金属件外观要求检验合格：金属件表面应无锈蚀、毛刺刃口、露底等现象，应光滑平整，应无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕、磕碰伤等缺陷；焊接部位应牢固，应无脱焊、虚焊、焊穿，焊缝均匀，应无毛刺、锐楞、飞溅、裂纹等缺陷；塑料部位表面应光洁平滑，不应有裂纹、划伤、沙粒、疙瘩、麻点等缺陷，色泽应一致；金属镀层抗盐雾18h，1.5mm以下锈点≤20点/dm ²，其中直径≥1.0mm锈点不超过5点（距边缘棱角2mm以内的不计) |  |  |  |
| 30 |  | 双面桌 | 1800*1200*760 | 1、基材：选用中纤板，符合GB/T 11718-2009 中密度纤维板、GB 18580-2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量、HJ 571-2010 环境标志产品技术要求 人造板及其制品标准,密度≥0.73g/cm³,含水率≤7.1%,静曲强度≥35.1Mpa,弹性模量≥3550Mpa,内结合强度≥0.58Mpa,吸水厚度膨胀率≤6.6%，甲醛释放量≤0.124mg/m³，总挥发有机化合物TVOC未检出 2、油漆：5遍底漆+3遍面漆，广东“大宝漆”净味环保漆，涂膜硬度3H，漆膜表面无尘粒气泡，渣点，边缘及立面无流挂现象通过GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、 VOC含量≤40g/L，可溶性重金属含量：镉(Cd)含量、铬(Cr) 含量、汞(Hg) 含量均未检出，总铅（Pb）含量未检出，苯含量未检出，甲苯与二甲苯总和含量未检出 3、面材：采用国内AAA级红杉木皮贴面，厚度为0.2mm，符合GB/T 13010-2006 刨切单板标准，含水率8%～16% 4、五金配件：选用高档“CH”三合一；符合GB/T 28203-2011 家具用连接件技术要求及试验方法标准。金属件外观要求检验合格：金属件表面应无锈蚀、毛刺刃口、露底等现象，应光滑平整，应无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕、磕碰伤等缺陷；焊接部位应牢固，应无脱焊、虚焊、焊穿，焊缝均匀，应无毛刺、锐楞、飞溅、裂纹等缺陷；塑料部位表面应光洁平滑，不应有裂纹、划伤、沙粒、疙瘩、麻点等缺陷，色泽应一致；金属镀层抗盐雾18h，1.5mm以下锈点≤20点/dm ²，其中直径≥1.0mm锈点不超过5点（距边缘棱角2mm以内的不计) |  |  |  |
| 31 |  | 双面桌 | 1600*1200*760 | 1、基材：选用中纤板，符合GB/T 11718-2009 中密度纤维板、GB 18580-2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量、HJ 571-2010 环境标志产品技术要求 人造板及其制品标准,密度≥0.73g/cm³,含水率≤7.1%,静曲强度≥35.1Mpa,弹性模量≥3550Mpa,内结合强度≥0.58Mpa,吸水厚度膨胀率≤6.6%，甲醛释放量≤0.124mg/m³，总挥发有机化合物TVOC未检出 2、油漆：5遍底漆+3遍面漆，广东“大宝漆”净味环保漆，涂膜硬度3H，漆膜表面无尘粒气泡，渣点，边缘及立面无流挂现象通过GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、 VOC含量≤40g/L，可溶性重金属含量：镉(Cd)含量、铬(Cr) 含量、汞(Hg) 含量均未检出，总铅（Pb）含量未检出，苯含量未检出，甲苯与二甲苯总和含量未检出 3、面材：采用国内AAA级红杉木皮贴面，厚度为0.2mm，符合GB/T 13010-2006 刨切单板标准，含水率8%～16% 4、五金配件：选用高档“CH”三合一；符合GB/T 28203-2011 家具用连接件技术要求及试验方法标准。金属件外观要求检验合格：金属件表面应无锈蚀、毛刺刃口、露底等现象，应光滑平整，应无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕、磕碰伤等缺陷；焊接部位应牢固，应无脱焊、虚焊、焊穿，焊缝均匀，应无毛刺、锐楞、飞溅、裂纹等缺陷；塑料部位表面应光洁平滑，不应有裂纹、划伤、沙粒、疙瘩、麻点等缺陷，色泽应一致；金属镀层抗盐雾18h，1.5mm以下锈点≤20点/dm ²，其中直径≥1.0mm锈点不超过5点（距边缘棱角2mm以内的不计) |  |  |  |
| 32 |  | 单面桌 | 1600*800*760 | 1、基材：选用中纤板，符合GB/T 11718-2009 中密度纤维板、GB 18580-2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量、HJ 571-2010 环境标志产品技术要求 人造板及其制品标准,密度≥0.73g/cm³,含水率≤7.1%,静曲强度≥35.1Mpa,弹性模量≥3550Mpa,内结合强度≥0.58Mpa,吸水厚度膨胀率≤6.6%，甲醛释放量≤0.124mg/m³，总挥发有机化合物TVOC未检出 2、油漆：5遍底漆+3遍面漆，广东“大宝漆”净味环保漆，涂膜硬度3H，漆膜表面无尘粒气泡，渣点，边缘及立面无流挂现象通过GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、 VOC含量≤40g/L，可溶性重金属含量：镉(Cd)含量、铬(Cr) 含量、汞(Hg) 含量均未检出，总铅（Pb）含量未检出，苯含量未检出，甲苯与二甲苯总和含量未检出 3、面材：采用国内AAA级红杉木皮贴面，厚度为0.2mm，符合GB/T 13010-2006 刨切单板标准，含水率8%～16% 4、五金配件：选用高档“CH”三合一；符合GB/T 28203-2011 家具用连接件技术要求及试验方法标准。金属件外观要求检验合格：金属件表面应无锈蚀、毛刺刃口、露底等现象，应光滑平整，应无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕、磕碰伤等缺陷；焊接部位应牢固，应无脱焊、虚焊、焊穿，焊缝均匀，应无毛刺、锐楞、飞溅、裂纹等缺陷；塑料部位表面应光洁平滑，不应有裂纹、划伤、沙粒、疙瘩、麻点等缺陷，色泽应一致；金属镀层抗盐雾18h，1.5mm以下锈点≤20点/dm ²，其中直径≥1.0mm锈点不超过5点（距边缘棱角2mm以内的不计) |  |  |  |
| 33 |  | 办公桌 | 1400*700*760 | 1、基材：选用中纤板，符合GB/T 11718-2009 中密度纤维板、GB 18580-2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量、HJ 571-2010 环境标志产品技术要求 人造板及其制品标准,密度≥0.73g/cm³,含水率≤7.1%,静曲强度≥35.1Mpa,弹性模量≥3550Mpa,内结合强度≥0.58Mpa,吸水厚度膨胀率≤6.6%，甲醛释放量≤0.124mg/m³，总挥发有机化合物TVOC未检出 2、油漆：5遍底漆+3遍面漆，广东“大宝漆”净味环保漆，涂膜硬度3H，漆膜表面无尘粒气泡，渣点，边缘及立面无流挂现象通过GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、 VOC含量≤40g/L，可溶性重金属含量：镉(Cd)含量、铬(Cr) 含量、汞(Hg) 含量均未检出，总铅（Pb）含量未检出，苯含量未检出，甲苯与二甲苯总和含量未检出 3、面材：采用国内AAA级红杉木皮贴面，厚度为0.2mm，符合GB/T 13010-2006 刨切单板标准，含水率8%～16% 4、五金配件：选用高档“CH”三合一；符合GB/T 28203-2011 家具用连接件技术要求及试验方法标准。金属件外观要求检验合格：金属件表面应无锈蚀、毛刺刃口、露底等现象，应光滑平整，应无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕、磕碰伤等缺陷；焊接部位应牢固，应无脱焊、虚焊、焊穿，焊缝均匀，应无毛刺、锐楞、飞溅、裂纹等缺陷；塑料部位表面应光洁平滑，不应有裂纹、划伤、沙粒、疙瘩、麻点等缺陷，色泽应一致；金属镀层抗盐雾18h，1.5mm以下锈点≤20点/dm ²，其中直径≥1.0mm锈点不超过5点（距边缘棱角2mm以内的不计) |  |  |  |
| 34 |  | 会议桌 | 4800*1600*760 | 1、基材：选用中纤板，符合GB/T 11718-2009 中密度纤维板、GB 18580-2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量、HJ 571-2010 环境标志产品技术要求 人造板及其制品标准,密度≥0.73g/cm³,含水率≤7.1%,静曲强度≥35.1Mpa,弹性模量≥3550Mpa,内结合强度≥0.58Mpa,吸水厚度膨胀率≤6.6%，甲醛释放量≤0.124mg/m³，总挥发有机化合物TVOC未检出 2、油漆：5遍底漆+3遍面漆，广东“大宝漆”净味环保漆，涂膜硬度3H，漆膜表面无尘粒气泡，渣点，边缘及立面无流挂现象通过GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、 VOC含量≤40g/L，可溶性重金属含量：镉(Cd)含量、铬(Cr) 含量、汞(Hg) 含量均未检出，总铅（Pb）含量未检出，苯含量未检出，甲苯与二甲苯总和含量未检出 3、面材：采用国内AAA级红杉木皮贴面，厚度为0.2mm，符合GB/T 13010-2006 刨切单板标准，含水率8%～16% 4、五金配件：选用高档“CH”三合一；符合GB/T 28203-2011 家具用连接件技术要求及试验方法标准。金属件外观要求检验合格：金属件表面应无锈蚀、毛刺刃口、露底等现象，应光滑平整，应无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕、磕碰伤等缺陷；焊接部位应牢固，应无脱焊、虚焊、焊穿，焊缝均匀，应无毛刺、锐楞、飞溅、裂纹等缺陷；塑料部位表面应光洁平滑，不应有裂纹、划伤、沙粒、疙瘩、麻点等缺陷，色泽应一致；金属镀层抗盐雾18h，1.5mm以下锈点≤20点/dm ²，其中直径≥1.0mm锈点不超过5点（距边缘棱角2mm以内的不计) |  |  |  |
| 35 |  | 主席台 | 1400*600*760 | 1、基材：选用中纤板，符合GB/T 11718-2009 中密度纤维板、GB 18580-2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量、HJ 571-2010 环境标志产品技术要求 人造板及其制品标准,密度≥0.73g/cm³,含水率≤7.1%,静曲强度≥35.1Mpa,弹性模量≥3550Mpa,内结合强度≥0.58Mpa,吸水厚度膨胀率≤6.6%，甲醛释放量≤0.124mg/m³，总挥发有机化合物TVOC未检出 2、油漆：5遍底漆+3遍面漆，广东“大宝漆”净味环保漆，涂膜硬度3H，漆膜表面无尘粒气泡，渣点，边缘及立面无流挂现象通过GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、 VOC含量≤40g/L，可溶性重金属含量：镉(Cd)含量、铬(Cr) 含量、汞(Hg) 含量均未检出，总铅（Pb）含量未检出，苯含量未检出，甲苯与二甲苯总和含量未检出 3、面材：采用国内AAA级红杉木皮贴面，厚度为0.2mm，符合GB/T 13010-2006 刨切单板标准，含水率8%～16% 4、五金配件：选用高档“CH”三合一；符合GB/T 28203-2011 家具用连接件技术要求及试验方法标准。金属件外观要求检验合格：金属件表面应无锈蚀、毛刺刃口、露底等现象，应光滑平整，应无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕、磕碰伤等缺陷；焊接部位应牢固，应无脱焊、虚焊、焊穿，焊缝均匀，应无毛刺、锐楞、飞溅、裂纹等缺陷；塑料部位表面应光洁平滑，不应有裂纹、划伤、沙粒、疙瘩、麻点等缺陷，色泽应一致；金属镀层抗盐雾18h，1.5mm以下锈点≤20点/dm ²，其中直径≥1.0mm锈点不超过5点（距边缘棱角2mm以内的不计) |  |  |  |
| 36 |  | 会议条桌 | 1200*400*760 | 1、基材：选用中纤板，符合GB/T 11718-2009 中密度纤维板、GB 18580-2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量、HJ 571-2010 环境标志产品技术要求 人造板及其制品标准,密度≥0.73g/cm³,含水率≤7.1%,静曲强度≥35.1Mpa,弹性模量≥3550Mpa,内结合强度≥0.58Mpa,吸水厚度膨胀率≤6.6%，甲醛释放量≤0.124mg/m³，总挥发有机化合物TVOC未检出 2、油漆：5遍底漆+3遍面漆，广东“大宝漆”净味环保漆，涂膜硬度3H，漆膜表面无尘粒气泡，渣点，边缘及立面无流挂现象通过GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、 VOC含量≤40g/L，可溶性重金属含量：镉(Cd)含量、铬(Cr) 含量、汞(Hg) 含量均未检出，总铅（Pb）含量未检出，苯含量未检出，甲苯与二甲苯总和含量未检出 3、面材：采用国内AAA级红杉木皮贴面，厚度为0.2mm，符合GB/T 13010-2006 刨切单板标准，含水率8%～16% 4、五金配件：选用高档“CH”三合一；符合GB/T 28203-2011 家具用连接件技术要求及试验方法标准。金属件外观要求检验合格：金属件表面应无锈蚀、毛刺刃口、露底等现象，应光滑平整，应无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕、磕碰伤等缺陷；焊接部位应牢固，应无脱焊、虚焊、焊穿，焊缝均匀，应无毛刺、锐楞、飞溅、裂纹等缺陷；塑料部位表面应光洁平滑，不应有裂纹、划伤、沙粒、疙瘩、麻点等缺陷，色泽应一致；金属镀层抗盐雾18h，1.5mm以下锈点≤20点/dm ²，其中直径≥1.0mm锈点不超过5点（距边缘棱角2mm以内的不计) |  |  |  |
| 37 |  | 医生办公桌 | 1600*1400*750 | 1、基材：采用优质E1级颗粒板，标配≥16mm+25mm。含水率5%~8%、甲醛释放量≤0.02mg/m³。静曲强度≥19MPa，弹性模量≥2500MPa、内胶合强度≥0.45MPa、表面胶合强度≥1MPa、吸水厚度膨胀率分位值≤2，TVOC总挥发性有机化合物≤0.03mg/m³h，符合GB/T 4897-2015刨花板、GB 18580-2017 人造板及其制品、HJ 571-2010环境标志产品人造板及其制品的检测标准。 2、贴面：采用优质“三聚氰胺纸”，符合GB/T28995-2012人造板饰面专用纸，甲醛释放量≤1.8mg/L 3、封边：采用优质同色封边带，厚度≥1.2，符合国标QB/T4463-2013家具用封边条技术要求，邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)邻苯二甲酸二丁酯(DBP) 邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)邻苯二甲酸二异壬酯(DLNP) 邻苯二甲酸二辛酯(DNOP)邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)未检出，甲醛释放量未检出，可迁移元素、可溶性重金属铅、铬未检出。 4、抽屉锁：采用优质锁具，通过国标QB/T1621-2015家具锁——各项检测：承受1.80N·m扭矩后无松动、锁芯拨动件在承受0.70N·m扭矩后可正常使用 5、导轨：采用优质导轨，通过国标QB/T 2454-2013家具五金 抽屉导轨——垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开(过载)、耐腐蚀检测中性盐雾试验18h。1.5an以下锈点不应赶过20点/a²,其中1.0m以上点/ar的锈点不应超过点5/cn²，检测结论为无锈点 6、铰链：采用优质铰链，通过国标QB/T 2189-2013家具五金、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的”耐腐蚀试验方法、中性盐雾试验(NS5)检验依据法》JB/T9162.23-1999《铰链尺寸》，QB/T3826-1999.Nacl溶液浓度：50h/L，测试周期24H，耐腐蚀性能≥7级，耐腐蚀检测中性盐雾试验 18h。1.5an以下锈点不应赶过20点/a²,其中1.0m以上点/ar的锈点不应超过点5/cn²，检测结论为无锈点 7、五金件：采用优质三合一紧固件，通过GB/T28203-2011家具用连接件技术要求及试验方法，金属镀层抗盐雾测试，18,1.Em以下锈点≤20点,具中直径≥1.0mm铸点点/不超过5点(距离边缘棱角2mm以内的不计)，检测结果无锈点 |  |  |  |
| 38 |  | 医生办公桌 | 1600*1800*750 | 1、基材：采用优质E1级颗粒板，标配≥16mm+25mm。含水率5%~8%、甲醛释放量≤0.02mg/m³。静曲强度≥19MPa，弹性模量≥2500MPa、内胶合强度≥0.45MPa、表面胶合强度≥1MPa、吸水厚度膨胀率分位值≤2，TVOC总挥发性有机化合物≤0.03mg/m³h，符合GB/T 4897-2015刨花板、GB 18580-2017 人造板及其制品、HJ 571-2010环境标志产品人造板及其制品的检测标准。 2、贴面：采用优质“三聚氰胺纸”，符合GB/T28995-2012人造板饰面专用纸，甲醛释放量≤1.8mg/L 3、封边：采用优质同色封边带，厚度≥1.2，符合国标QB/T4463-2013家具用封边条技术要求，邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)邻苯二甲酸二丁酯(DBP) 邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)邻苯二甲酸二异壬酯(DLNP) 邻苯二甲酸二辛酯(DNOP)邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)未检出，甲醛释放量未检出，可迁移元素、可溶性重金属铅、铬未检出。 4、抽屉锁：采用优质锁具，通过国标QB/T1621-2015家具锁——各项检测：承受1.80N·m扭矩后无松动、锁芯拨动件在承受0.70N·m扭矩后可正常使用 5、导轨：采用优质导轨，通过国标QB/T 2454-2013家具五金 抽屉导轨——垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开(过载)、耐腐蚀检测中性盐雾试验18h。1.5an以下锈点不应赶过20点/a²,其中1.0m以上点/ar的锈点不应超过点5/cn²，检测结论为无锈点 6、铰链：采用优质铰链，通过国标QB/T 2189-2013家具五金、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的”耐腐蚀试验方法、中性盐雾试验(NS5)检验依据法》JB/T9162.23-1999《铰链尺寸》，QB/T3826-1999.Nacl溶液浓度：50h/L，测试周期24H，耐腐蚀性能≥7级，耐腐蚀检测中性盐雾试验 18h。1.5an以下锈点不应赶过20点/a²,其中1.0m以上点/ar的锈点不应超过点5/cn²，检测结论为无锈点 7、五金件：采用优质三合一紧固件，通过GB/T28203-2011家具用连接件技术要求及试验方法，金属镀层抗盐雾测试，18,1.Em以下锈点≤20点,具中直径≥1.0mm铸点点/不超过5点(距离边缘棱角2mm以内的不计)，检测结果无锈点 |  |  |  |
| 39 |  | 办公桌 | 2400*1200*750 | 1、基材：采用优质E1级颗粒板，标配≥16mm+25mm。含水率5%~8%、甲醛释放量≤0.02mg/m³。静曲强度≥19MPa，弹性模量≥2500MPa、内胶合强度≥0.45MPa、表面胶合强度≥1MPa、吸水厚度膨胀率分位值≤2，TVOC总挥发性有机化合物≤0.03mg/m³h，符合GB/T 4897-2015刨花板、GB 18580-2017 人造板及其制品、HJ 571-2010环境标志产品人造板及其制品的检测标准。 2、贴面：采用优质“三聚氰胺纸”，符合GB/T28995-2012人造板饰面专用纸，甲醛释放量≤1.8mg/L 3、封边：采用优质同色封边带，厚度≥1.2，符合国标QB/T4463-2013家具用封边条技术要求，邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)邻苯二甲酸二丁酯(DBP) 邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)邻苯二甲酸二异壬酯(DLNP) 邻苯二甲酸二辛酯(DNOP)邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)未检出，甲醛释放量未检出，可迁移元素、可溶性重金属铅、铬未检出。 4、抽屉锁：采用优质锁具，通过国标QB/T1621-2015家具锁——各项检测：承受1.80N·m扭矩后无松动、锁芯拨动件在承受0.70N·m扭矩后可正常使用 5、导轨：采用优质导轨，通过国标QB/T 2454-2013家具五金 抽屉导轨——垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开(过载)、耐腐蚀检测中性盐雾试验18h。1.5an以下锈点不应赶过20点/a²,其中1.0m以上点/ar的锈点不应超过点5/cn²，检测结论为无锈点 6、铰链：采用优质铰链，通过国标QB/T 2189-2013家具五金、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的”耐腐蚀试验方法、中性盐雾试验(NS5)检验依据法》JB/T9162.23-1999《铰链尺寸》，QB/T3826-1999.Nacl溶液浓度：50h/L，测试周期24H，耐腐蚀性能≥7级，耐腐蚀检测中性盐雾试验 18h。1.5an以下锈点不应赶过20点/a²,其中1.0m以上点/ar的锈点不应超过点5/cn²，检测结论为无锈点 7、五金件：采用优质三合一紧固件，通过GB/T28203-2011家具用连接件技术要求及试验方法，金属镀层抗盐雾测试，18,1.Em以下锈点≤20点,具中直径≥1.0mm铸点点/不超过5点(距离边缘棱角2mm以内的不计)，检测结果无锈点 |  |  |  |
| 40 |  | 财务桌 | 1600*1200*750 | 1、基材：采用优质E1级颗粒板，标配≥16mm+25mm。含水率5%~8%、甲醛释放量≤0.02mg/m³。静曲强度≥19MPa，弹性模量≥2500MPa、内胶合强度≥0.45MPa、表面胶合强度≥1MPa、吸水厚度膨胀率分位值≤2，TVOC总挥发性有机化合物≤0.03mg/m³h，符合GB/T 4897-2015刨花板、GB 18580-2017 人造板及其制品、HJ 571-2010环境标志产品人造板及其制品的检测标准。 2、贴面：采用优质“三聚氰胺纸”，符合GB/T28995-2012人造板饰面专用纸，甲醛释放量≤1.8mg/L 3、封边：采用优质同色封边带，厚度≥1.2，符合国标QB/T4463-2013家具用封边条技术要求，邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)邻苯二甲酸二丁酯(DBP) 邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)邻苯二甲酸二异壬酯(DLNP) 邻苯二甲酸二辛酯(DNOP)邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)未检出，甲醛释放量未检出，可迁移元素、可溶性重金属铅、铬未检出。 4、抽屉锁：采用优质锁具，通过国标QB/T1621-2015家具锁——各项检测：承受1.80N·m扭矩后无松动、锁芯拨动件在承受0.70N·m扭矩后可正常使用 5、导轨：采用优质导轨，通过国标QB/T 2454-2013家具五金 抽屉导轨——垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开(过载)、耐腐蚀检测中性盐雾试验18h。1.5an以下锈点不应赶过20点/a²,其中1.0m以上点/ar的锈点不应超过点5/cn²，检测结论为无锈点 6、铰链：采用优质铰链，通过国标QB/T 2189-2013家具五金、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的”耐腐蚀试验方法、中性盐雾试验(NS5)检验依据法》JB/T9162.23-1999《铰链尺寸》，QB/T3826-1999.Nacl溶液浓度：50h/L，测试周期24H，耐腐蚀性能≥7级，耐腐蚀检测中性盐雾试验 18h。1.5an以下锈点不应赶过20点/a²,其中1.0m以上点/ar的锈点不应超过点5/cn²，检测结论为无锈点 7、五金件：采用优质三合一紧固件，通过GB/T28203-2011家具用连接件技术要求及试验方法，金属镀层抗盐雾测试，18,1.Em以下锈点≤20点,具中直径≥1.0mm铸点点/不超过5点(距离边缘棱角2mm以内的不计)，检测结果无锈点 |  |  |  |
| 41 |  | 屏风卡位 | 1200*600*750 | 1、基材：采用优质E1级颗粒板，标配≥16mm+25mm。含水率5%~8%、甲醛释放量≤0.02mg/m³。静曲强度≥19MPa，弹性模量≥2500MPa、内胶合强度≥0.45MPa、表面胶合强度≥1MPa、吸水厚度膨胀率分位值≤2，TVOC总挥发性有机化合物≤0.03mg/m³h，符合GB/T 4897-2015刨花板、GB 18580-2017 人造板及其制品、HJ 571-2010环境标志产品人造板及其制品的检测标准。 2、贴面：采用优质“三聚氰胺纸”，符合GB/T28995-2012人造板饰面专用纸，甲醛释放量≤1.8mg/L 3、封边：采用优质同色封边带，厚度≥1.2，符合国标QB/T4463-2013家具用封边条技术要求，邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)邻苯二甲酸二丁酯(DBP) 邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)邻苯二甲酸二异壬酯(DLNP) 邻苯二甲酸二辛酯(DNOP)邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)未检出，甲醛释放量未检出，可迁移元素、可溶性重金属铅、铬未检出。 4、抽屉锁：采用优质锁具，通过国标QB/T1621-2015家具锁——各项检测：承受1.80N·m扭矩后无松动、锁芯拨动件在承受0.70N·m扭矩后可正常使用 5、导轨：采用优质导轨，通过国标QB/T 2454-2013家具五金 抽屉导轨——垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开(过载)、耐腐蚀检测中性盐雾试验18h。1.5an以下锈点不应赶过20点/a²,其中1.0m以上点/ar的锈点不应超过点5/cn²，检测结论为无锈点 6、铰链：采用优质铰链，通过国标QB/T 2189-2013家具五金、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的”耐腐蚀试验方法、中性盐雾试验(NS5)检验依据法》JB/T9162.23-1999《铰链尺寸》，QB/T3826-1999.Nacl溶液浓度：50h/L，测试周期24H，耐腐蚀性能≥7级，耐腐蚀检测中性盐雾试验 18h。1.5an以下锈点不应赶过20点/a²,其中1.0m以上点/ar的锈点不应超过点5/cn²，检测结论为无锈点 7、五金件：采用优质三合一紧固件，通过GB/T28203-2011家具用连接件技术要求及试验方法，金属镀层抗盐雾测试，18,1.Em以下锈点≤20点,具中直径≥1.0mm铸点点/不超过5点(距离边缘棱角2mm以内的不计)，检测结果无锈点 |  |  |  |
| 42 |  | 会议条桌 | 1200*400*750 | 1、基材：采用优质E1级颗粒板，标配≥16mm+25mm。含水率5%~8%、甲醛释放量≤0.02mg/m³。静曲强度≥19MPa，弹性模量≥2500MPa、内胶合强度≥0.45MPa、表面胶合强度≥1MPa、吸水厚度膨胀率分位值≤2，TVOC总挥发性有机化合物≤0.03mg/m³h，符合GB/T 4897-2015刨花板、GB 18580-2017 人造板及其制品、HJ 571-2010环境标志产品人造板及其制品的检测标准。 2、贴面：采用优质“三聚氰胺纸”，符合GB/T28995-2012人造板饰面专用纸，甲醛释放量≤1.8mg/L 3、封边：采用优质同色封边带，厚度≥1.2，符合国标QB/T4463-2013家具用封边条技术要求，邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)邻苯二甲酸二丁酯(DBP) 邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)邻苯二甲酸二异壬酯(DLNP) 邻苯二甲酸二辛酯(DNOP)邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)未检出，甲醛释放量未检出，可迁移元素、可溶性重金属铅、铬未检出。 4、抽屉锁：采用优质锁具，通过国标QB/T1621-2015家具锁——各项检测：承受1.80N·m扭矩后无松动、锁芯拨动件在承受0.70N·m扭矩后可正常使用 5、导轨：采用优质导轨，通过国标QB/T 2454-2013家具五金 抽屉导轨——垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开(过载)、耐腐蚀检测中性盐雾试验18h。1.5an以下锈点不应赶过20点/a²,其中1.0m以上点/ar的锈点不应超过点5/cn²，检测结论为无锈点 6、铰链：采用优质铰链，通过国标QB/T 2189-2013家具五金、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的”耐腐蚀试验方法、中性盐雾试验(NS5)检验依据法》JB/T9162.23-1999《铰链尺寸》，QB/T3826-1999.Nacl溶液浓度：50h/L，测试周期24H，耐腐蚀性能≥7级，耐腐蚀检测中性盐雾试验 18h。1.5an以下锈点不应赶过20点/a²,其中1.0m以上点/ar的锈点不应超过点5/cn²，检测结论为无锈点 7、五金件：采用优质三合一紧固件，通过GB/T28203-2011家具用连接件技术要求及试验方法，金属镀层抗盐雾测试，18,1.Em以下锈点≤20点,具中直径≥1.0mm铸点点/不超过5点(距离边缘棱角2mm以内的不计)，检测结果无锈点 |  |  |  |
| 43 |  | 小会议桌 | 2000*1000*750 | 1、基材：采用优质E1级颗粒板，标配≥16mm+25mm。含水率5%~8%、甲醛释放量≤0.02mg/m³。静曲强度≥19MPa，弹性模量≥2500MPa、内胶合强度≥0.45MPa、表面胶合强度≥1MPa、吸水厚度膨胀率分位值≤2，TVOC总挥发性有机化合物≤0.03mg/m³h，符合GB/T 4897-2015刨花板、GB 18580-2017 人造板及其制品、HJ 571-2010环境标志产品人造板及其制品的检测标准。 2、贴面：采用优质“三聚氰胺纸”，符合GB/T28995-2012人造板饰面专用纸，甲醛释放量≤1.8mg/L 3、封边：采用优质同色封边带，厚度≥1.2，符合国标QB/T4463-2013家具用封边条技术要求，邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)邻苯二甲酸二丁酯(DBP) 邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)邻苯二甲酸二异壬酯(DLNP) 邻苯二甲酸二辛酯(DNOP)邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)未检出，甲醛释放量未检出，可迁移元素、可溶性重金属铅、铬未检出。 4、抽屉锁：采用优质锁具，通过国标QB/T1621-2015家具锁——各项检测：承受1.80N·m扭矩后无松动、锁芯拨动件在承受0.70N·m扭矩后可正常使用 5、导轨：采用优质导轨，通过国标QB/T 2454-2013家具五金 抽屉导轨——垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开(过载)、耐腐蚀检测中性盐雾试验18h。1.5an以下锈点不应赶过20点/a²,其中1.0m以上点/ar的锈点不应超过点5/cn²，检测结论为无锈点 6、铰链：采用优质铰链，通过国标QB/T 2189-2013家具五金、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的”耐腐蚀试验方法、中性盐雾试验(NS5)检验依据法》JB/T9162.23-1999《铰链尺寸》，QB/T3826-1999.Nacl溶液浓度：50h/L，测试周期24H，耐腐蚀性能≥7级，耐腐蚀检测中性盐雾试验 18h。1.5an以下锈点不应赶过20点/a²,其中1.0m以上点/ar的锈点不应超过点5/cn²，检测结论为无锈点 7、五金件：采用优质三合一紧固件，通过GB/T28203-2011家具用连接件技术要求及试验方法，金属镀层抗盐雾测试，18,1.Em以下锈点≤20点,具中直径≥1.0mm铸点点/不超过5点(距离边缘棱角2mm以内的不计)，检测结果无锈点 |  |  |  |
| 44 |  | 会议桌 | 4800*1600*750 | 1、基材：采用优质E1级颗粒板，标配≥16mm+25mm。含水率5%~8%、甲醛释放量≤0.02mg/m³。静曲强度≥19MPa，弹性模量≥2500MPa、内胶合强度≥0.45MPa、表面胶合强度≥1MPa、吸水厚度膨胀率分位值≤2，TVOC总挥发性有机化合物≤0.03mg/m³h，符合GB/T 4897-2015刨花板、GB 18580-2017 人造板及其制品、HJ 571-2010环境标志产品人造板及其制品的检测标准。 2、贴面：采用优质“三聚氰胺纸”，符合GB/T28995-2012人造板饰面专用纸，甲醛释放量≤1.8mg/L 3、封边：采用优质同色封边带，厚度≥1.2，符合国标QB/T4463-2013家具用封边条技术要求，邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)邻苯二甲酸二丁酯(DBP) 邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)邻苯二甲酸二异壬酯(DLNP) 邻苯二甲酸二辛酯(DNOP)邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)未检出，甲醛释放量未检出，可迁移元素、可溶性重金属铅、铬未检出。 4、抽屉锁：采用优质锁具，通过国标QB/T1621-2015家具锁——各项检测：承受1.80N·m扭矩后无松动、锁芯拨动件在承受0.70N·m扭矩后可正常使用 5、导轨：采用优质导轨，通过国标QB/T 2454-2013家具五金 抽屉导轨——垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开(过载)、耐腐蚀检测中性盐雾试验18h。1.5an以下锈点不应赶过20点/a²,其中1.0m以上点/ar的锈点不应超过点5/cn²，检测结论为无锈点 6、铰链：采用优质铰链，通过国标QB/T 2189-2013家具五金、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的”耐腐蚀试验方法、中性盐雾试验(NS5)检验依据法》JB/T9162.23-1999《铰链尺寸》，QB/T3826-1999.Nacl溶液浓度：50h/L，测试周期24H，耐腐蚀性能≥7级，耐腐蚀检测中性盐雾试验 18h。1.5an以下锈点不应赶过20点/a²,其中1.0m以上点/ar的锈点不应超过点5/cn²，检测结论为无锈点 7、五金件：采用优质三合一紧固件，通过GB/T28203-2011家具用连接件技术要求及试验方法，金属镀层抗盐雾测试，18,1.Em以下锈点≤20点,具中直径≥1.0mm铸点点/不超过5点(距离边缘棱角2mm以内的不计)，检测结果无锈点 |  |  |  |
| 45 |  | 会议条桌 | 1200*400*750 | 1、基材：采用优质E1级颗粒板，标配≥16mm+25mm。含水率5%~8%、甲醛释放量≤0.02mg/m³。静曲强度≥19MPa，弹性模量≥2500MPa、内胶合强度≥0.45MPa、表面胶合强度≥1MPa、吸水厚度膨胀率分位值≤2，TVOC总挥发性有机化合物≤0.03mg/m³h，符合GB/T 4897-2015刨花板、GB 18580-2017 人造板及其制品、HJ 571-2010环境标志产品人造板及其制品的检测标准。 2、贴面：采用优质“三聚氰胺纸”，符合GB/T28995-2012人造板饰面专用纸，甲醛释放量≤1.8mg/L 3、封边：采用优质同色封边带，厚度≥1.2，符合国标QB/T4463-2013家具用封边条技术要求，邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)邻苯二甲酸二丁酯(DBP) 邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)邻苯二甲酸二异壬酯(DLNP) 邻苯二甲酸二辛酯(DNOP)邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)未检出，甲醛释放量未检出，可迁移元素、可溶性重金属铅、铬未检出。 4、抽屉锁：采用优质锁具，通过国标QB/T1621-2015家具锁——各项检测：承受1.80N·m扭矩后无松动、锁芯拨动件在承受0.70N·m扭矩后可正常使用 5、导轨：采用优质导轨，通过国标QB/T 2454-2013家具五金 抽屉导轨——垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开(过载)、耐腐蚀检测中性盐雾试验18h。1.5an以下锈点不应赶过20点/a²,其中1.0m以上点/ar的锈点不应超过点5/cn²，检测结论为无锈点 6、铰链：采用优质铰链，通过国标QB/T 2189-2013家具五金、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的”耐腐蚀试验方法、中性盐雾试验(NS5)检验依据法》JB/T9162.23-1999《铰链尺寸》，QB/T3826-1999.Nacl溶液浓度：50h/L，测试周期24H，耐腐蚀性能≥7级，耐腐蚀检测中性盐雾试验 18h。1.5an以下锈点不应赶过20点/a²,其中1.0m以上点/ar的锈点不应超过点5/cn²，检测结论为无锈点 7、五金件：采用优质三合一紧固件，通过GB/T28203-2011家具用连接件技术要求及试验方法，金属镀层抗盐雾测试，18,1.Em以下锈点≤20点,具中直径≥1.0mm铸点点/不超过5点(距离边缘棱角2mm以内的不计)，检测结果无锈点 |  |  |  |
| 43 |  | 中药台柜 | 1600*500*900 | 1.柜体采用优质冷轧钢板，厚度为0.7mm,表面酸洗，磷化喷塑处理。2.台面为不锈钢板制作而成，采用圆弧过渡。3.下方为抽屉，横排4个抽屉，竖排4排，每个抽屉内分成4小格，每个抽屉前端配有插卡片和弧形拉手。推拉灵活，不卡滞。 |  |  |  |
| 49 |  | 双向药架（背网式） | 1000*880*2000 | 1、柜体：主体采用厚度≥1.5mm的冷轧钢板钢板。 2、粉末：国标优质粉末，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等优点 3、生产工艺：表面采用静电环氧树脂粉末喷涂，颜色可根据院方要求。 |  |  |  |
| 46 |  | 办公椅 | 标准 | 1、面 料：优质环保人造皮革符合GB/T 21196-2-2007《纺织品马丁代尔法织物耐磨性的测定第2部分：试样破损检测依据的测定》、GB/T 2912.1-2009《纺织品甲醛的测定第1部分：游离和水解的甲醛》:GB/T5713-2013《纺织品色牢度试验耐水色牢度》判定依据GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C类、耐水色牢度变色4-5、甲醛含量未检出、PH值4.0~7.0、耐汗渍色牢度4-5、耐水色牢度4-5、耐干摩擦色牢度4-5. 2、海绵：密度36kg/m2，回弹力47%。不含氟氨化合物，无甲醛及二甲苯等异味，使用无苯胶粘剂粘接，圆润厚实，软硬适中，回弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。符合GB/T 10802-2006 通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料、HJ 2547-2016 环境标志产品技术要求家具标准。25%压陷硬度检测合格，65%/25%压陷比≥2.1， 75%压缩永久变形≤3.1%,回弹率≥53%,拉伸强度≥110kpa,伸长率≥141%,撕裂强度≥2.3N/cm,游离甲醛未检出 3、配件:采用台湾"WDF"气压棒（受力250kg），伸缩30万次不漏气； 4、脚架、脚轮:采用美国杜邦尼龙纤维制成,间隙误差在13%毫米左右,移杂音注,耐磨性大 |  |  |  |
| 47 |  | 办公椅 | 标准 | 1、面 料：优质环保人造皮革符合GB/T 21196-2-2007《纺织品马丁代尔法织物耐磨性的测定第2部分：试样破损检测依据的测定》、GB/T 2912.1-2009《纺织品甲醛的测定第1部分：游离和水解的甲醛》:GB/T5713-2013《纺织品色牢度试验耐水色牢度》判定依据GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C类、耐水色牢度变色4-5、甲醛含量未检出、PH值4.0~7.0、耐汗渍色牢度4-5、耐水色牢度4-5、耐干摩擦色牢度4-5. 2、海绵：密度36kg/m2，回弹力47%。不含氟氨化合物，无甲醛及二甲苯等异味，使用无苯胶粘剂粘接，圆润厚实，软硬适中，回弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。符合GB/T 10802-2006 通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料、HJ 2547-2016 环境标志产品技术要求家具标准。25%压陷硬度检测合格，65%/25%压陷比≥2.1， 75%压缩永久变形≤3.1%,回弹率≥53%,拉伸强度≥110kpa,伸长率≥141%,撕裂强度≥2.3N/cm,游离甲醛未检出 3、配件:采用台湾"WDF"气压棒（受力250kg），伸缩30万次不漏气； 4、脚架、脚轮:采用美国杜邦尼龙纤维制成,间隙误差在13%毫米左右,移杂音注,耐磨性大 |  |  |  |
| 49 |  | 会议椅 | 标准 | 1、面 料：优质环保人造皮革符合GB/T 21196-2-2007《纺织品马丁代尔法织物耐磨性的测定第2部分：试样破损检测依据的测定》、GB/T 2912.1-2009《纺织品甲醛的测定第1部分：游离和水解的甲醛》:GB/T5713-2013《纺织品色牢度试验耐水色牢度》判定依据GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C类、耐水色牢度变色4-5、甲醛含量未检出、PH值4.0~7.0、耐汗渍色牢度4-5、耐水色牢度4-5、耐干摩擦色牢度4-5. 2、海绵：密度36kg/m2，回弹力47%。不含氟氨化合物，无甲醛及二甲苯等异味，使用无苯胶粘剂粘接，圆润厚实，软硬适中，回弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。符合GB/T 10802-2006 通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料、HJ 2547-2016 环境标志产品技术要求家具标准。25%压陷硬度检测合格，65%/25%压陷比≥2.1， 75%压缩永久变形≤3.1%,回弹率≥53%,拉伸强度≥110kpa,伸长率≥141%,撕裂强度≥2.3N/cm,游离甲醛未检出 3、配件:采用台湾"WDF"气压棒（受力250kg），伸缩30万次不漏气； 4、脚架、脚轮:采用美国杜邦尼龙纤维制成,间隙误差在13%毫米左右,移杂音注,耐磨性大 |  |  |  |
| 50 |  | 实木椅 | 标准 | 1、面 料：优质环保人造皮革符合GB/T 21196-2-2007《纺织品马丁代尔法织物耐磨性的测定第2部分：试样破损检测依据的测定》、GB/T 2912.1-2009《纺织品甲醛的测定第1部分：游离和水解的甲醛》:GB/T5713-2013《纺织品色牢度试验耐水色牢度》判定依据GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C类、耐水色牢度变色4-5、甲醛含量未检出、PH值4.0~7.0、耐汗渍色牢度4-5、耐水色牢度4-5、耐干摩擦色牢度4-5. 2、海绵：密度36kg/m2，回弹力47%。不含氟氨化合物，无甲醛及二甲苯等异味，使用无苯胶粘剂粘接，圆润厚实，软硬适中，回弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。符合GB/T 10802-2006 通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料、HJ 2547-2016 环境标志产品技术要求家具标准。25%压陷硬度检测合格，65%/25%压陷比≥2.1， 75%压缩永久变形≤3.1%,回弹率≥53%,拉伸强度≥110kpa,伸长率≥141%,撕裂强度≥2.3N/cm,游离甲醛未检出 3、粘合剂：成型胶。 4、油漆：5遍底漆+3遍面漆，广东“大宝漆”净味环保漆，涂膜硬度3H，漆膜表面无尘粒气泡，渣点，边缘及立面无流挂现象通过GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、 VOC含量≤40g/L，可溶性重金属含量：镉(Cd)含量、铬(Cr) 含量、汞(Hg) 含量均未检出，总铅（Pb）含量未检出，苯含量未检出，甲苯与二甲苯总和含量未检出 5、框架：优质实木框架，并经过烘干、防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形 6、配件:采用台湾"WDF"气压棒（受力250kg），伸缩30万次不漏气； 7、脚架、脚轮:采用美国杜邦尼龙纤维制成,间隙误差在13%毫米左右,移杂音注,耐磨性大 6、产品符合QB/T2280-2016 办公家具 办公椅——技术检测要求产品符合QB/T2280-2016办公家具 办公椅、软质聚氨酯泡沫塑料座面密度≥32KG/㎡、软质聚氨酯泡沫塑料回弹性≥44%、软质聚氨酯泡沫塑料75%压缩永久变形≤5%、纺织面料干摩擦色牢度4-5级 |  |  |  |
| 51 |  | 实木椅 | 标准 | 1、面 料：优质环保人造皮革符合GB/T 21196-2-2007《纺织品马丁代尔法织物耐磨性的测定第2部分：试样破损检测依据的测定》、GB/T 2912.1-2009《纺织品甲醛的测定第1部分：游离和水解的甲醛》:GB/T5713-2013《纺织品色牢度试验耐水色牢度》判定依据GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C类、耐水色牢度变色4-5、甲醛含量未检出、PH值4.0~7.0、耐汗渍色牢度4-5、耐水色牢度4-5、耐干摩擦色牢度4-5. 2、海绵：密度36kg/m2，回弹力47%。不含氟氨化合物，无甲醛及二甲苯等异味，使用无苯胶粘剂粘接，圆润厚实，软硬适中，回弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。符合GB/T 10802-2006 通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料、HJ 2547-2016 环境标志产品技术要求家具标准。25%压陷硬度检测合格，65%/25%压陷比≥2.1， 75%压缩永久变形≤3.1%,回弹率≥53%,拉伸强度≥110kpa,伸长率≥141%,撕裂强度≥2.3N/cm,游离甲醛未检出 3、粘合剂：成型胶。 4、油漆：5遍底漆+3遍面漆，广东“大宝漆”净味环保漆，涂膜硬度3H，漆膜表面无尘粒气泡，渣点，边缘及立面无流挂现象通过GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、 VOC含量≤40g/L，可溶性重金属含量：镉(Cd)含量、铬(Cr) 含量、汞(Hg) 含量均未检出，总铅（Pb）含量未检出，苯含量未检出，甲苯与二甲苯总和含量未检出 5、框架：优质实木框架，并经过烘干、防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形 6、配件:采用台湾"WDF"气压棒（受力250kg），伸缩30万次不漏气； 7、脚架、脚轮:采用美国杜邦尼龙纤维制成,间隙误差在13%毫米左右,移杂音注,耐磨性大 6、产品符合QB/T2280-2016 办公家具 办公椅——技术检测要求产品符合QB/T2280-2016办公家具 办公椅、软质聚氨酯泡沫塑料座面密度≥32KG/㎡、软质聚氨酯泡沫塑料回弹性≥44%、软质聚氨酯泡沫塑料75%压缩永久变形≤5%、纺织面料干摩擦色牢度4-5级 |  |  |  |
| 52 |  | 高背网椅 | 标准 | 1、面 料：优质环保人造皮革符合GB/T 21196-2-2007《纺织品马丁代尔法织物耐磨性的测定第2部分：试样破损检测依据的测定》、GB/T 2912.1-2009《纺织品甲醛的测定第1部分：游离和水解的甲醛》:GB/T5713-2013《纺织品色牢度试验耐水色牢度》判定依据GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C类、耐水色牢度变色4-5、甲醛含量未检出、PH值4.0~7.0、耐汗渍色牢度4-5、耐水色牢度4-5、耐干摩擦色牢度4-5. 2、海绵：密度36kg/m2，回弹力47%。不含氟氨化合物，无甲醛及二甲苯等异味，使用无苯胶粘剂粘接，圆润厚实，软硬适中，回弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。符合GB/T 10802-2006 通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料、HJ 2547-2016 环境标志产品技术要求家具标准。25%压陷硬度检测合格，65%/25%压陷比≥2.1， 75%压缩永久变形≤3.1%,回弹率≥53%,拉伸强度≥110kpa,伸长率≥141%,撕裂强度≥2.3N/cm,游离甲醛未检出 3、配件:采用台湾"WDF"气压棒（受力250kg），伸缩30万次不漏气； 4、脚架、脚轮:采用美国杜邦尼龙纤维制成,间隙误差在13%毫米左右,移杂音注,耐磨性大 |  |  |  |
| 53 |  | 高背网椅 | 标准 | 1、面 料：优质环保人造皮革符合GB/T 21196-2-2007《纺织品马丁代尔法织物耐磨性的测定第2部分：试样破损检测依据的测定》、GB/T 2912.1-2009《纺织品甲醛的测定第1部分：游离和水解的甲醛》:GB/T5713-2013《纺织品色牢度试验耐水色牢度》判定依据GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C类、耐水色牢度变色4-5、甲醛含量未检出、PH值4.0~7.0、耐汗渍色牢度4-5、耐水色牢度4-5、耐干摩擦色牢度4-5. 2、海绵：密度36kg/m2，回弹力47%。不含氟氨化合物，无甲醛及二甲苯等异味，使用无苯胶粘剂粘接，圆润厚实，软硬适中，回弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。符合GB/T 10802-2006 通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料、HJ 2547-2016 环境标志产品技术要求家具标准。25%压陷硬度检测合格，65%/25%压陷比≥2.1， 75%压缩永久变形≤3.1%,回弹率≥53%,拉伸强度≥110kpa,伸长率≥141%,撕裂强度≥2.3N/cm,游离甲醛未检出 3、配件:采用台湾"WDF"气压棒（受力250kg），伸缩30万次不漏气； 4、脚架、脚轮:采用美国杜邦尼龙纤维制成,间隙误差在13%毫米左右,移杂音注,耐磨性大 |  |  |  |
| 56 |  | 沙发 | 1+1+3 | 1、面 料：优质环保人造皮革符合GB/T 21196-2-2007《纺织品马丁代尔法织物耐磨性的测定第2部分：试样破损检测依据的测定》、GB/T 2912.1-2009《纺织品甲醛的测定第1部分：游离和水解的甲醛》:GB/T5713-2013《纺织品色牢度试验耐水色牢度》判定依据GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C类 2、成都“锦江”合成(PU)发泡棉，曲度依照人体工程学背部曲线设计，力求高标准的舒适性，密度36kg/m2，回弹力47%。，不含氟氨化合物，无甲醛及二甲苯等异味，使用无苯胶粘剂粘接，圆润厚实，软硬适中，回弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。符合GB/T 10802-2006 通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料、HJ 2547-2016 环境标志产品技术要求家具标准。25%压陷硬度检测合格，65%/25%压陷比≥2.1， 75%压缩永久变形≤3.1%,回弹率≥53%,拉伸强度≥110kpa,伸长率≥141%,撕裂强度≥2.3N/cm,游离甲醛未检出 3、内框架：实木内框架，木材含水率8-12%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，主体榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀，木材表面光滑；符合GB/T 3324-2017 木家具通用技术条件、GB 18580-2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量、GB 18584- 2001 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量企业技术条件的标准；甲醛释放量≤0.025mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC)≤33μg/m³； 表面结合强度≥1.40MPa，木材含水率8%-17% 4、打 底：优质蛇簧和尼龙绷带穿插纺织打底，与泡棉之间加耐磨衬而，座面蛇簧四条、靠背蛇簧三条；符合GB/T 4357-2009冷拉碳素弹簧钢丝检测标准 5、支脚：实木支脚，木材含水率8-12%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，主体榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀，木材表面光滑；符合GB/T 3324-2017 木家具通用技术条件、GB 18580-2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量、GB 18584- 2001 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量企业技术条件的标准；甲醛释放量≤0.025mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC)≤33μg/m³； 表面结合强度≥1.40MPa，木材含水率8%-17% 6、产品符合QB/T 1952.1-2012 软体家具 沙发标准。 |  |  |  |
| 57 |  | 沙发 | 1+1+3 | 1、面 料：优质环保人造皮革符合GB/T 21196-2-2007《纺织品马丁代尔法织物耐磨性的测定第2部分：试样破损检测依据的测定》、GB/T 2912.1-2009《纺织品甲醛的测定第1部分：游离和水解的甲醛》:GB/T5713-2013《纺织品色牢度试验耐水色牢度》判定依据GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C类 2、成都“锦江”合成(PU)发泡棉，曲度依照人体工程学背部曲线设计，力求高标准的舒适性，密度36kg/m2，回弹力47%。，不含氟氨化合物，无甲醛及二甲苯等异味，使用无苯胶粘剂粘接，圆润厚实，软硬适中，回弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。符合GB/T 10802-2006 通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料、HJ 2547-2016 环境标志产品技术要求家具标准。25%压陷硬度检测合格，65%/25%压陷比≥2.1， 75%压缩永久变形≤3.1%,回弹率≥53%,拉伸强度≥110kpa,伸长率≥141%,撕裂强度≥2.3N/cm,游离甲醛未检出 3、内框架：实木内框架，木材含水率8-12%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，主体榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀，木材表面光滑；符合GB/T 3324-2017 木家具通用技术条件、GB 18580-2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量、GB 18584- 2001 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量企业技术条件的标准；甲醛释放量≤0.025mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC)≤33μg/m³； 表面结合强度≥1.40MPa，木材含水率8%-17% 4、打 底：优质蛇簧和尼龙绷带穿插纺织打底，与泡棉之间加耐磨衬而，座面蛇簧四条、靠背蛇簧三条；符合GB/T 4357-2009冷拉碳素弹簧钢丝检测标准 5、支脚：实木支脚，木材含水率8-12%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，主体榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀，木材表面光滑；符合GB/T 3324-2017 木家具通用技术条件、GB 18580-2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量、GB 18584- 2001 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量企业技术条件的标准；甲醛释放量≤0.025mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC)≤33μg/m³； 表面结合强度≥1.40MPa，木材含水率8%-17% 6、产品符合QB/T 1952.1-2012 软体家具 沙发标准。 |  |  |  |
| 58 |  | 接待沙发 | 单人位 | 1、面 料：优质环保人造皮革符合GB/T 21196-2-2007《纺织品马丁代尔法织物耐磨性的测定第2部分：试样破损检测依据的测定》、GB/T 2912.1-2009《纺织品甲醛的测定第1部分：游离和水解的甲醛》:GB/T5713-2013《纺织品色牢度试验耐水色牢度》判定依据GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C类 2、成都“锦江”合成(PU)发泡棉，曲度依照人体工程学背部曲线设计，力求高标准的舒适性，密度36kg/m2，回弹力47%。，不含氟氨化合物，无甲醛及二甲苯等异味，使用无苯胶粘剂粘接，圆润厚实，软硬适中，回弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。符合GB/T 10802-2006 通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料、HJ 2547-2016 环境标志产品技术要求家具标准。25%压陷硬度检测合格，65%/25%压陷比≥2.1， 75%压缩永久变形≤3.1%,回弹率≥53%,拉伸强度≥110kpa,伸长率≥141%,撕裂强度≥2.3N/cm,游离甲醛未检出 3、内框架：实木内框架，木材含水率8-12%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，主体榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀，木材表面光滑；符合GB/T 3324-2017 木家具通用技术条件、GB 18580-2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量、GB 18584- 2001 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量企业技术条件的标准；甲醛释放量≤0.025mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC)≤33μg/m³； 表面结合强度≥1.40MPa，木材含水率8%-17% 4、打 底：优质蛇簧和尼龙绷带穿插纺织打底，与泡棉之间加耐磨衬而，座面蛇簧四条、靠背蛇簧三条；符合GB/T 4357-2009冷拉碳素弹簧钢丝检测标准 5、支脚：实木支脚，木材含水率8-12%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，主体榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀，木材表面光滑；符合GB/T 3324-2017 木家具通用技术条件、GB 18580-2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量、GB 18584- 2001 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量企业技术条件的标准；甲醛释放量≤0.025mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC)≤33μg/m³； 表面结合强度≥1.40MPa，木材含水率8%-17% 6、产品符合QB/T 1952.1-2012 软体家具 沙发标准。 |  |  |  |
| 59 |  | 实木沙发 | 1+1+3 | 1、面 料：优质环保人造皮革符合GB/T 21196-2-2007《纺织品马丁代尔法织物耐磨性的测定第2部分：试样破损检测依据的测定》、GB/T 2912.1-2009《纺织品甲醛的测定第1部分：游离和水解的甲醛》:GB/T5713-2013《纺织品色牢度试验耐水色牢度》判定依据GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C类 2、成都“锦江”合成(PU)发泡棉，曲度依照人体工程学背部曲线设计，力求高标准的舒适性，密度36kg/m2，回弹力47%。，不含氟氨化合物，无甲醛及二甲苯等异味，使用无苯胶粘剂粘接，圆润厚实，软硬适中，回弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。符合GB/T 10802-2006 通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料、HJ 2547-2016 环境标志产品技术要求家具标准。25%压陷硬度检测合格，65%/25%压陷比≥2.1， 75%压缩永久变形≤3.1%,回弹率≥53%,拉伸强度≥110kpa,伸长率≥141%,撕裂强度≥2.3N/cm,游离甲醛未检出 3、内框架：实木内框架，木材含水率8-12%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，主体榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀，木材表面光滑；符合GB/T 3324-2017 木家具通用技术条件、GB 18580-2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量、GB 18584- 2001 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量企业技术条件的标准；甲醛释放量≤0.025mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC)≤33μg/m³； 表面结合强度≥1.40MPa，木材含水率8%-17% 4、打 底：优质蛇簧和尼龙绷带穿插纺织打底，与泡棉之间加耐磨衬而，座面蛇簧四条、靠背蛇簧三条；符合GB/T 4357-2009冷拉碳素弹簧钢丝检测标准 5、支脚：实木支脚，木材含水率8-12%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，主体榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀，木材表面光滑；符合GB/T 3324-2017 木家具通用技术条件、GB 18580-2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量、GB 18584- 2001 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量企业技术条件的标准；甲醛释放量≤0.025mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC)≤33μg/m³； 表面结合强度≥1.40MPa，木材含水率8%-17% 6、产品符合QB/T 1952.1-2012 软体家具 沙发标准。 |  |  |  |
| 60 |  | 实木沙发 | 1+1+3 | 1、面 料：优质环保人造皮革符合GB/T 21196-2-2007《纺织品马丁代尔法织物耐磨性的测定第2部分：试样破损检测依据的测定》、GB/T 2912.1-2009《纺织品甲醛的测定第1部分：游离和水解的甲醛》:GB/T5713-2013《纺织品色牢度试验耐水色牢度》判定依据GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C类 2、成都“锦江”合成(PU)发泡棉，曲度依照人体工程学背部曲线设计，力求高标准的舒适性，密度36kg/m2，回弹力47%。，不含氟氨化合物，无甲醛及二甲苯等异味，使用无苯胶粘剂粘接，圆润厚实，软硬适中，回弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。符合GB/T 10802-2006 通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料、HJ 2547-2016 环境标志产品技术要求家具标准。25%压陷硬度检测合格，65%/25%压陷比≥2.1， 75%压缩永久变形≤3.1%,回弹率≥53%,拉伸强度≥110kpa,伸长率≥141%,撕裂强度≥2.3N/cm,游离甲醛未检出 3、内框架：实木内框架，木材含水率8-12%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，主体榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀，木材表面光滑；符合GB/T 3324-2017 木家具通用技术条件、GB 18580-2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量、GB 18584- 2001 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量企业技术条件的标准；甲醛释放量≤0.025mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC)≤33μg/m³； 表面结合强度≥1.40MPa，木材含水率8%-17% 4、打 底：优质蛇簧和尼龙绷带穿插纺织打底，与泡棉之间加耐磨衬而，座面蛇簧四条、靠背蛇簧三条；符合GB/T 4357-2009冷拉碳素弹簧钢丝检测标准 5、支脚：实木支脚，木材含水率8-12%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，主体榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀，木材表面光滑；符合GB/T 3324-2017 木家具通用技术条件、GB 18580-2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量、GB 18584- 2001 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量企业技术条件的标准；甲醛释放量≤0.025mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC)≤33μg/m³； 表面结合强度≥1.40MPa，木材含水率8%-17% 6、产品符合QB/T 1952.1-2012 软体家具 沙发标准。 |  |  |  |
| 29 |  | 货架 | 1600*450*1800MM | 1.采用优质钢板，立柱采用50*50*1.5mmmm厚，其余厚度为1.2mm，易消毒永不生锈；2.所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑； 3.均分五层，每件层板下加2条加强筋，保证强度，两个相邻货架采用公用立柱连接；4.整体坚实稳固、美观大方、操作灵活方便。 |  |  |  |
| 33 |  | 密集架 |  | 钢板选用攀钢优质的冷轧钢板。 二、喷涂材料使用“杜邦华佳”环氧聚脂粉。 三、采用先进的表面处理工艺（除油、清洗、酸洗、清洗、磷化、清洗、表调、钝化、烘干）和优质的塑粉及专业的喷塑流水线使产品漆膜附着力，漆膜硬度和耐冲击性远远超出国家标准 底盘采用整体焊接，钢性好，不变形，表面喷塑。移动列底盘上装有防倾倒装置。表面要求静电喷塑，喷塑前应该严格的去油除锈和磷化处理。 隔板钢性好，表面平整光滑、互换性好，采用整体板材，单侧采用折弯成形工艺，隔板间距可上下自由调节 |  |  |  |
| 35 |  | 双面中药柜 | 1600*350/700*1800MM | 1.柜体采用优质冷轧钢板，厚度为0.7mm,表面酸洗，磷化喷塑处理。2.台面为不锈钢板制作而成，采用圆弧过渡。3.台面上方和下方各有16个抽屉，上下方都采用横排4个抽屉，竖排4排的排列方式，每个抽屉内分成4小格，每个抽屉前端配有插卡片和弧形拉手。推拉灵活，不卡滞。4.整体造型为L型，使用方便，外表美观。 |  |  |  |
| 36 |  | 条桌 | 1800w*400d*760h | 2、规格：1800w*400d*760h 一级冷轧钢管，顶板为1.5mm钢板冲压成型，立柱60*30随圆管，层板为方管焊成型。表面全处理后高温静电喷涂。手按折叠开关，带刹车PU静音轮。板材采用优质三氯氰胺饰面的免漆板基材，基材经过防虫防潮防腐处理，表面防刮耐磨，面板厚度25mm挡板厚度15mm。 |  |  |  |
| 32 |  | 礼堂椅（带写字板） | 标准 | 规格：标准 扶手站脚：钢板，2mm厚，采用钢板油压焊接成型，立柱采用65*57*44*1.2mm封口型材，站脚连接采用固定螺丝，采用隐蔽技术，表面采用除油除锈磷化处理，经环氧聚酯粉末涂料静电喷涂，高温塑化处理，外观平整不生锈，防腐蚀，保持空气流畅，外型美观。 2、座背软包：PU料，不规则体，PU料模具冷泡成型，背定型棉采用聚氨酯冷固发泡一体成型，背棉密度50-55㎏/ｍ3,厚度达到100ｍｍ；定型棉弹性好，不变形，不易老化，抗吸收能力强具有阻燃，防火的作用。 5、回复机构：弹簧采用弹簧回复， 6、扶手板：采用实榉木加工成型，外履烤漆。采用脱水干燥缓冲处理，外履环保烤漆后能有效的耐磨、耐污、不易退色。执行GB 18581-2001标准。 7、面料：面料采用麻绒面料，经三防处理、抗静电、不起球，阻燃达到国家B1级标准。 |  |  |  |
| 30 |  | 精麻药品柜 | 1100*460*1650 | 钢柜基材采用优质钢0.7mm，表面平整无划痕，柜体边框折弯，侧板与背面采用卡扣式做法，结构要求牢固。整个柜体为掩门，掩门采用借力门铰，门在转动和关闭时不和柜体的任何一个部位直接接触，钢柜所有焊接位不能出现假焊.爆焊等情况，焊接位要打磨平整，表面处理采用全自动前处理和喷塑生产线，经过：除油--水洗--除锈--水洗--中和--水洗--表调—陶化--水洗--烘干--静电喷塑--200℃高温固化。 |  |  |  |
| 30 |  | 保密柜 | 900*430*1850 | 钢柜基材采用优质钢0.7mm，表面平整无划痕，柜体边框折弯，侧板与背面采用卡扣式做法，结构要求牢固。整个柜体为掩门，掩门采用借力门铰，门在转动和关闭时不和柜体的任何一个部位直接接触，钢柜所有焊接位不能出现假焊.爆焊等情况，焊接位要打磨平整，表面处理采用全自动前处理和喷塑生产线，经过：除油--水洗--除锈--水洗--中和--水洗--表调—陶化--水洗--烘干--静电喷塑--200℃高温固化。 |  |  |  |
| 61 |  | 文件柜 | 标准 | 1、优质冷轧板冲压而成，产品表面经除油、清洗、去锈、磷化清洗、预处理、清洗、钝化等九道工序处理，喷塑表面平整、光滑，无流挂、起料、皱皮、露底脱落、伤痕等影响质量的缺陷。符合QB/T 3826-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法标准。中性盐雾连续喷雾48h，耐腐蚀等级10级。可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞未检出 2、符合GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》的标准：尺寸偏差度、产品外形尺寸偏差不超过±5，邻边垂直度达标、金属件管材无裂缝、叠缝。焊接口无脱焊、虚焊。冲压件无脱层、铆接处牢固。喷涂层无腐蚀，电镀层无反绣、毛刺。结构安全性能达标，金属喷漆图层硬度打到3H，冲击强度、耐腐蚀达标 3、符合QB/T 1621-2015《家具锁》的标准。金属件外观质量检验合格，锁头、钥匙表面应平整光洁，商标字迹应清晰、端正；电镀件外露表面应色泽均匀，不应有起泡、起层、露底等明显瑕疵 |  |  |  |
| 62 |  | 文件柜 | 标准 | 1、优质冷轧板冲压而成，产品表面经除油、清洗、去锈、磷化清洗、预处理、清洗、钝化等九道工序处理，喷塑表面平整、光滑，无流挂、起料、皱皮、露底脱落、伤痕等影响质量的缺陷。符合QB/T 3826-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法标准。中性盐雾连续喷雾48h，耐腐蚀等级10级。可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞未检出 2、符合GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》的标准：尺寸偏差度、产品外形尺寸偏差不超过±5，邻边垂直度达标、金属件管材无裂缝、叠缝。焊接口无脱焊、虚焊。冲压件无脱层、铆接处牢固。喷涂层无腐蚀，电镀层无反绣、毛刺。结构安全性能达标，金属喷漆图层硬度打到3H，冲击强度、耐腐蚀达标 3、符合QB/T 1621-2015《家具锁》的标准。金属件外观质量检验合格，锁头、钥匙表面应平整光洁，商标字迹应清晰、端正；电镀件外露表面应色泽均匀，不应有起泡、起层、露底等明显瑕疵 |  |  |  |
| 63 |  | 文件柜 | 标准 | 1、优质冷轧板冲压而成，产品表面经除油、清洗、去锈、磷化清洗、预处理、清洗、钝化等九道工序处理，喷塑表面平整、光滑，无流挂、起料、皱皮、露底脱落、伤痕等影响质量的缺陷。符合QB/T 3826-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法标准。中性盐雾连续喷雾48h，耐腐蚀等级10级。可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞未检出 2、符合GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》的标准：尺寸偏差度、产品外形尺寸偏差不超过±5，邻边垂直度达标、金属件管材无裂缝、叠缝。焊接口无脱焊、虚焊。冲压件无脱层、铆接处牢固。喷涂层无腐蚀，电镀层无反绣、毛刺。结构安全性能达标，金属喷漆图层硬度打到3H，冲击强度、耐腐蚀达标 3、符合QB/T 1621-2015《家具锁》的标准。金属件外观质量检验合格，锁头、钥匙表面应平整光洁，商标字迹应清晰、端正；电镀件外露表面应色泽均匀，不应有起泡、起层、露底等明显瑕疵 |  |  |  |
| 64 |  | 更衣柜 | 标准 | 1、优质冷轧板冲压而成，产品表面经除油、清洗、去锈、磷化清洗、预处理、清洗、钝化等九道工序处理，喷塑表面平整、光滑，无流挂、起料、皱皮、露底脱落、伤痕等影响质量的缺陷。符合QB/T 3826-1999轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法标准。中性盐雾连续喷雾48h，耐腐蚀等级10级。可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞未检出 2、符合GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》的标准：尺寸偏差度、产品外形尺寸偏差不超过±5，邻边垂直度达标、金属件管材无裂缝、叠缝。焊接口无脱焊、虚焊。冲压件无脱层、铆接处牢固。喷涂层无腐蚀，电镀层无反绣、毛刺。结构安全性能达标，金属喷漆图层硬度打到3H，冲击强度、耐腐蚀达标 3、符合QB/T 1621-2015《家具锁》的标准。金属件外观质量检验合格，锁头、钥匙表面应平整光洁，商标字迹应清晰、端正；电镀件外露表面应色泽均匀，不应有起泡、起层、露底等明显瑕疵 |  |  |  |
| 65 |  | 定制柜 | 2400*400*2000 | 1、基材：采用优质E1级颗粒板，标配≥16mm+25mm。含水率5%~8%、甲醛释放量≤0.02mg/m³。静曲强度≥19MPa，弹性模量≥2500MPa、内胶合强度≥0.45MPa、表面胶合强度≥1MPa、吸水厚度膨胀率分位值≤2，TVOC总挥发性有机化合物≤0.03mg/m³h，符合GB/T 4897-2015刨花板、GB 18580-2017 人造板及其制品、HJ 571-2010环境标志产品人造板及其制品的检测标准。 2、贴面：采用优质“三聚氰胺纸”，符合GB/T28995-2012人造板饰面专用纸，甲醛释放量≤1.8mg/L 3、封边：采用优质同色封边带，厚度≥1.2，符合国标QB/T4463-2013家具用封边条技术要求，邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)邻苯二甲酸二丁酯(DBP) 邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)邻苯二甲酸二异壬酯(DLNP) 邻苯二甲酸二辛酯(DNOP)邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)未检出，甲醛释放量未检出，可迁移元素、可溶性重金属铅、铬未检出。 |  |  |  |
| 66 |  | 三层货架 | 定制（高2.3米，深 度65CM) | 304不锈钢材质，外观打磨平整光滑 |  |  |  |
| 67 |  | 四层货架 | 定制（高2.3米，深 度65CM) | 304不锈钢材质，外观打磨平整光滑，玻璃采用3C加厚玻璃 |  |  |  |